建筑信息模型技术员无锡市赛

技能操作考核任务书

（总分100分，考试时间240分钟）

一、模型创建（70分）

使用建模软件，分别创建建筑、结构和机电各专业的模型，并形成整合模型。

（一）建筑模型

依据给定的建筑施工图（文件名为“样题附件-建筑专业汇总图.dwg”）创建建筑模型，应满足下列要求：

- 包含以下辅助构件：标高、轴网；

- 包含以下建筑构件：墙体、楼板、洞口、楼梯、栏杆扶手、门、窗、台阶、雨棚等。

注：需创建的具体构件以实际图纸为准，但不需要创建室内装饰性构件（如洗手台、卫生器具等），竖向构件要分层创建。

（二）结构模型

依据给定的结构施工图（文件名为“样题附件-结构专业汇总图.dwg”），创建结构模型，应满足下列要求：

- 包含以下辅助构件：标高、轴网；

- 包含以下结构构件：基础及上部结构的柱、承重墙、梁、板、洞口等。

注：需创建的具体构件以实际图纸为准，竖向构件要分层创建。

（三）机电模型

依据给定的给水排水施工图（文件名为“样题附件-给水排水专业汇总图.dwg”）、暖通空调施工图（文件名为“样题附件-暖通空调专业汇总图.dwg”）和电气施工图（文件名为“样题附件-电气专业汇总图.dwg”），创建机电模型，应满足下列要求：

- 包含以下辅助构件：标高、轴网；

- 包含以下给水排水设备及配件：配水器具、卫生器具、消防器具、管道及其附件等；

- 包含以下暖通空调设备及配件：通风设备、采暖设备、空调设备、管道及其附件等；

- 包含以下电气设备及配件：桥架、配电箱（配电柜）、灯具、开关、插座等。线管或者导线不作要求。

注：需创建的具体构件以实际图纸为准。

二、模型应用（30分）

基于上述创建的模型成果，使用相关软件分别完成以下模型应用。

（一）碰撞检查及优化调整

基于创建的结构模型和机电模型，进行碰撞检查及优化调整，应满足下列要求：

- 检查结构专业与机电专业、机电专业之间的碰撞，碰撞构件包含：结构构件、风管、水管、桥架、机电设备，不

包含线管或者导线。生成碰撞检查报告，至少包含结构专业与机电专业、机电专业之间的碰撞各3个碰撞点位，并说明碰撞位置、碰撞问题、碰撞点截图；

- 对碰撞点进行优化调整，并在碰撞报告中说明优化方案、优化后该点位的截图；

- 按照建筑图纸上给出的剖切位置绘制相应的管综剖面图，并绘制一层的管综平面图。要求：其中包含各专业构件及设备和配件，选择合适的比例，将剖面图放置于1张A1横向图面中，该图面需满足施工出图要求，其中至少体现构件的尺寸、管道信息标注、系统类型、空间净高等信息，管综适当考虑排布合理性。

三、成果提交

创建一个名为“考生座位号+技能操作考核成果”的文件夹，所有成果文件统一按以下规则命名并保存在该文件夹中。

- 建筑、结构和机电各专业分别保存模型，文件名为：

01_建筑模型、01_结构模型、01_机电模型、01整合模型；

- 碰撞检查报告，文件名为：02_碰撞检查报告；

- 管综剖面图，文件名为：03_管综剖面图；管综平面图，文件名为：03_管综平面图。