无锡工匠·2025 年无锡“住建工匠”

职业技能竞赛“数维智绘杯”

建筑信息模型赛项

（学生组）

理  论  题  库

建筑信息模型技术员 L/S

2025年6月

1.关于开标的说法，正确的是（D）。

A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封

B.开标时只能由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况

C.开标过程应当及时向社会公布

D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

2.关于行政行为特征的说法，正确的是（B）。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

3.专用管道竖井的检修通道宽度不宜小于（ A ）。

A.0.60m

B.0.75m

C.0.9m

D.1.00m

4.关于人身保险合同的说法，正确的是（C）。

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

5.直径为 200mm 的给水管道水平干管安装，保温管中心距离墙表面的安装距离最小为（ D ）。。

A.150mm

B.200mm

C.250mm

D.300mm

6.直径为 100mm 的给水管道水平干管安装，保温管中心距离墙表面的安装距离最小为（ B ）。

A.150mm

B.200mm

C.250mm

D.300mm

7.BIM 在设计企业推行比较难的因素很多，不包含：（A）。

A.BIM 设计质量低

B.BIM 设计效率低

C.BIM 设计增加行业透明度

D.BIM 设计学习成本高

8.BIM 是一种利用数字技术和 3D 模型来构建、设计、管理和操作建筑项目的方法。随着科技的不断发展，BIM 在建筑行业中被广泛应用于建筑（C）阶段。

A.方案设计、施工图设计和运维

B.二维 CAD、BIM、数字化建筑

C.设计、施工和运维

D.设计、算量和施工

9.下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（B）。

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

10.按照数维机电设计的逻辑，下列行为应该最先做得是（B）。

A.成果审查

B.项目策划

C.管线综合

D.计算分析

11.数维结构产品的自动校审荷载，不可以校审哪些荷载（C）？

A.墙体

B.窗洞口

C.大门

D.设备

12.以下关于 BIM 的协同设计，说法错误的是？（D）

A.建筑设计师在创建轴网、标高后，需要上传协同平台以用于项目内的定位元素协同

B.建筑设计师在修改轴网、标高后，需要更新至协同平台以用于项目内的定位元素协同

C.设计师在链接其他专业模型时，支持对其他专业模型进行查看，并可以自定义修改显示样式

D.设计师在链接其他专业模型时，不需要其他设计师上传，就可以随时更新获得其他设计师的最新模型

13.数维结构产品设计的增量更新，哪种说法是错误的（D）？

A.增量更新部位高亮显示

B.自动对比更新前后的信息

C.保证数维结构与计算模型的一致性

D.只有在最终模型完成后，才能增量更新

14.优化总体规划是属于 BIM 技术在（A）阶段的应用内容。

A.方案策划阶段

B.招投标阶段

C.设计阶段

D.施工阶段

15. 数维协同设计流程的第一步是（A）？

A.项目策划

B.协同设计

C.过程管理

D.成果审核

16.数维机电软件计算分析支持的专业种类不包括：（B）。

A.负荷计算

B.弹性模拟计算

C.水力计算

D.排烟计算

17.目前阶段机电专业采用 BIM 设计相对传统 CAD 设计可以明显提升的是（B）。

A.出图效率

B.管线综合

C.工作环境

D.薪资待遇

18.下列说法对于弱电配电柜设计功能描述不正确的是？（C）

A.可以批量出线

B.支持弱电柜与桥架自动连接

C.弱电柜与桥架只能手动连接

D.弱电箱柜支持自动出线

19.下列说法对于管线综合功能描述不正确的是？（D）

A.批量快速管线排布功能

B.自动生成排布的多方案提供设计师选择

C.综合剖面图支持多专业管道一并引出标注

D.标注内容和引出方向须统一，并且不可更改

20.广联达 BIM 设计协同平台提供协作图层一键过滤功能，可以提高参照图纸处理效率，实现（A）协同设计。

A.图层级

B.文件级

C.工作单元级

D.族库级

21.当排水管道高度太高与梁碰撞时，应该使用哪个命令解决碰撞（B）？

A.梁底净高

B.垂直偏移

C.水平偏移

D.翻弯避让

22.在连接风管时，使用自动连接和风管连接有什么区别（A）？

A.风管连接可直接指定管件样式和流向

B.风管连接操作步骤简单

C.一样，没有区别

D.自动连接可批量连接

23.关于模型跟视图/出图不正确的是（C）。

A.模型与视图是一对多的关系

B.一个构件可以出不同方向视图

C.基于 BIM 设计只要有模型即可，二维出图不太重要

D.模型修改后，相应视图中内容一般会自动更新

24.在 BIM 设计过程中，出配筋平面图纸，会用到 BIM 软件的功能模块是（A）？

A.结构设计模块

B.建筑设计模块

C.机电设计模块

D.景观设计模块

25. 数维协同设计流程的第一步是（A）？

A.项目策划

B.协同设计

C.过程管理

D.成果审核

26.基于 BIM 的设备内部各专业碰撞主要包括（B）。

A.建筑与结构图纸中的标高、柱、剪力墙等的位置是否一致

B.检测各专业与管线的冲突情况

C.设备与室内装修碰撞

D.机房过道狭小

27.关于机电施工图设计成果说法正确的是（D）？

A.给排水专业中不需要大样图

B.系统原理图中管道长度同样代表实际长度

C.设计师会根据需求绘制相应类型图纸成果，每个项目都有一定数量标准

D.平面图、大样图、系统图是对设计意图的不同表达方式

28.BIM 实施阶段中技术资源配置主要包括软件配置及（B）。

A.人员配置

B.硬件配置

C.资金筹备

D.数据准备

29.关于数维结构基础施工图出图的描述，正确的是（C）。

A.手动根据计算书绘制桩列表和承台列表图

B.手动根据计算书绘制底板附加钢筋范围和配筋；

C.出图效率高，一次成图准确度高

D.不符合国标和院标

30.（B）是假设以平行光线投影，在一个投影面上获得物体三个侧面的形象，使图形具有明显的立体感，其缺点是不能准确地反应物体的真实形状和尺寸大小，也就是存在一定程度的变形。

A.正投影图

B.轴测图

C.透视图

D.标高投影图

31.BIM 的 5D 是在 4D 建筑信息模型基础上，融入（A）信息。

A.成本造价信息

B.合同成本信息

C.项目团队信息

D.质量控制信息

32.对于给排水和暖通专业如何添加新的系统类型（B）？

A.项目配置管理-管材系列节点下新建

B.项目配置管理-系统类型节点下新建

C.绘制管道时在系统类型参数下拉框内新建

D.项目配置管理-配件组合节点下新建

33.关于数维结构自动校审荷载的描述，正确的是（B）。

A.链接建筑方案设计模型，对结构荷载进行布置

B.参照建筑模型，读取建筑墙体材料、门窗洞口，扣减结构梁、墙，自动计算荷载，一键校核计算模型上的荷载错漏问题

C.无法对原计算数据校核

D.不能圈注错漏问题

34.图纸的幅面的简称是（A）。

A.图幅

B.图框

C.标题栏

D.会签栏

35.一般情况下，一个图样应选择的比例为（A）。

A.1 种

B.2 种

C.3 种

D.4 种

36.制图的基本规定要求数量的数值注写应采用（A）。

A.正体阿拉伯数字

B.斜体阿拉伯数字

C.正体罗马数字

D.斜体罗马数字

37.图样轮廓线以外的尺寸线，距图样最外轮廓线之间的距离，不宜小于（A）。

A.10mm

B.20mm

C.5mm

D.1mm

38.一般制图的第一个步骤是（A）。

A.绘制图样底稿

B.检查图样、修正错误

C.底稿加深

D.图纸整理

39.在平面图形中确定尺寸位置的点、直线称为（A）。

A.尺寸基准

B.尺寸定型

C.尺寸定位

D.尺寸标注

40.用于确定平面图形中各组成部分的相对位置的尺寸是（C）。

A.基准尺寸

B.定型尺寸

C.定位尺寸

D.标注尺寸

41.制图国家标准规定，图纸幅面尺寸应优先选用（C）种基本幅面尺寸。

A.3

B.4

C.5

D.6

42.制图国家标准规定，字体的号数，既是字体的（A）。

A.高度

B.宽度

C.长度

D.角度

43.图纸中数字和字母分为（A）两种字型。

A.A 型和 B 型

B.大写和小写

C.简体和繁体

D.中文和英文

44.图样中的尺寸一般以（D）为单位时，不需标注其计量单位符号，若采用其他计量单位时,必须标明。

A.km

B.dm

C.cm

D.mm

45.图样上所注的尺寸，为该图样所示机件的（B），否则应另加说明

A.留有加工余量尺寸

B.最后完工尺寸

C.加工参考尺寸

D.有关测量尺寸

46.三维视角能体现室内装修细节，在项目还没开始的时候，就能让业主理解这种独特的设计意图，以结合业主的建议来优化设计方案，以上描述体现的是（A）。

A.建筑信息模型的可视化优势

B.建筑信息模型的模拟分析

C.建筑信息模型的文档管理

D.建筑信息模型的性能分析

47.模型工程视图/表格建议工作量调整值是（D）。

A.0.1

B.0.05

C.0.03

D.0

48.在建筑立面图中，应用的线型宽度共有（C）种

A.二种

B.三种

C.四种

D.五种

49.在建筑识图中一般应遵守的识图原则是（A）。

A.由总体到局部

B.由局部到总体

C.由详图到总图

D.有设备到建筑

50.尺寸是图样的重要组成部分，尺寸是（B）的依据。因此，标注尺寸必须认真细致，注写清楚，字体规整，完整正确。

A.工程

B.施工

C.放线

D.挖基坑

51.如与被索引的图样不在同一张图纸内，应在索引符号的下半圆中用阿拉伯数字注明该详图所在图纸的（B）。

A.位置

B.图纸号

C.符号

D.大小

52.基于 BIM 技术的（B）是指建立统一的设计标准，包括图层、颜色、线型、打印样式等，在此基础上，所有设计专业及人员在一个统一的平台上进行设计，从而减少现行各专业之间（以及专业内部）由于沟通不畅或沟通不及时导致的错、漏、碰、缺。

A.参数化设计

B.协同设计

C.三维设计

D.可视化设计

53.一个物体的视图和剖面图各占一半的图形，称为半剖面图。一半表示物体外形的视图，另一半表示物体（A）的剖面图。

A.内部形状

B.轮廓

C.位置

D.投影方向

54.三视图中，“宽相等”是指（C）宽相等。

A.主、左视图

B.主、俯视图

C.俯、左视图

55.根据《建筑工程设计信息模型制图标准》几何表达精度达到 G4 的水系统管道附件为下列哪项要求（D）。

A.宜二维图形或体量化表达

B.宜表示构件的几何特征；宜表示构件的材质

C.宜按照构件的实际材质及规格尺寸建模；宜表达构件的安装附件及其连接件结合方式

D.宜按照构件的实际材质、细部构造、规格尺寸、连接方式、安装附件等建模

56.关于工程变更的说法，正确的是（C）。

A.合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求

B.工程变更的索赔有效期一般为 7 天，不超过 14 天

C.工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大

D.工程变更索赔期越短，对承包人越有利

57.基于 BIM 技术的（B）是指建立统一的设计标准，包括图层、颜色、线型、打印样式等，在此基础上，所有设计专业及人员在一个统一的平台上进行设计，从而减少现行各专业之间（以及专业内部）由于沟通不畅或沟通不及时导致的错、漏、碰、缺。

A.参数化设计

B.协同设计

C.三维设计

D.可视化设计

58.关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（A）。

A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收

B.建设单位应当向住房城乡建设主管部门提出竣工规划验收申请

C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后 3 个月内向城乡规划行政主管部门报送有关竣工验收资料

59.BIM 参数化设计的本质是在（A）参数的作用下，系统能够自动维护所有的不变参数。

A.可变

B.部分

C.固定

D.随机

60.BIM 参数化建模指的是通过（C）建立和分析模型。

A.数字

B.数据

C.参数

D.元素

61.基于 BIM 的 4D 虚拟建造技术能提前发现在（B）可能出现的问题，并逐一修改，提前制订应对措施。

A.设计阶段

B.施工阶段

C.竣工阶段

D.运维阶段

62.下列哪项（D）不属于传统工程项目管理难点和需求。

A.项目管理各条线获取数据难度大

B.项目管理各条线获取数据难度大

C.项目管理各条线获取数据难度大

D.项目管理各条线获取数据难度小

63.下列不属于 BIM 在项目管理中按工作阶段划分的内容（D）。

A.基于 BIM 的投标签约阶段管理

B.基于 BIM 的施工准备阶段管理

C.基于 BIM 的竣工验收阶段管理

D.基于 BIM 的规划设计阶段管理

64.下列不属于 BIM 在项目管理中按工作目标划分的内容（D）。

A.BIM 在安全控制方面的应用

B.BIM 在成本控制方面的应用

C.BIM 在文明施工方面的应用

D.BIM 在设计施工方面的应用

65.以下不属于数维机电产品操作界面的功能亮点是（C）？

A.符合设计习惯

B.快速上手

C.专业度深，操作复杂

D.建模、出图等功能完备

66.下列不属于 BIM 项目管理中，工程变更的表现形式的是（D）。

A.更改工程有关部位的标高、位置和尺寸

B.增减合同中约定的工程内容

C.改变有关工程的施工顺序、时间安排和人员安排

D.为使工程竣工而必须实施的任何种类的附加工作

67.下列不属于 BIM 项目管理中，工程变更的因素的是（A）。

A.个人原因

B.环境原因

C.合同原因

D.施工原因

68.数维机电软件计算分析支持的专业种类不包括：（B）。

A.负荷计算

B.弹性模拟计算

C.水力计算

D.排烟计算

69.在 BIM 合模中，一般合模顺序是（C）。

A.先全专业合模，接着多专业合模，再到单专业全部合模

B.先单专业合模，接着全专业合模，再到多专业全部合模

C.先单专业合模，接着多专业合模，再到全专业全部合模

D.先多专业合模，接着单专业合模，再到全专业全部合模

70.BIM 的三维设计可以通过产品的三维模型的（A）直接生成二维工程图，各视图之间完全相关，修改三维模型时，二维工程图可以完成自动更新。

A.投影

B.数据

C.图元

D.形态

71.BIM 三维设计还能够方便地计算模型的参数，以下不包含在计算模型参数内的是（D）。

A.转动惯量

B.重心

C.质量

D.时间

72.信息是 BIM 的价值，在进行信息提交的过程中需要对信息的三个主要特性进行定义，其中不包括（D）。

A.状态

B.类型

C.保持

D.形态

73.特征造型是 BIM 技术重要特征之一，与以往的几何造型技术相比，它不具有以下哪个（B）特点。

A.特征技术不仅注重完善产品的几何描述能力，而且可以更好表达产品的完整的技术和生产管理信息，为建立产品的集成信息模型服务

B.它使得产品设计工作在更高的层次上进行，设计人员的操作对象不再是产品的功能要素，而是原始的线条和体素

C.它有助于推动行业内的产品设计和工艺方法的规范化、标准化和系列化，使得在产品设计中及早考虑制造要求，保证产品结构有更好的工艺性

D.它有助于推动行业内的产品设计和工艺方法的规范化、标准化和系列化，使得在产品设计中及早考虑制造要求，保证产品结构有更好的工艺性

74.下列选项对信息保持等级描述不正确的是（B）。

A.基本信息即设施运营需要的信息，这类信息必须在设施的整个生命周期中加以保留

B.法律强制信息即运营阶段一般情况下不需要使用，但是当产生法律和合同责任时在一定周期内需要存档的信息，这类信息不需要明确规定保持周期

C.阶段特定信息即在设施生命周期的某个阶段建立，在后续某个阶段需要使用，但长期运营并不需要的信息，这类信息必须注明被使用的设施阶段

D.临时信息即在后续生命周期阶段不需要使用的信息，这类信息不需要包括在信息提交要求中

75.基于 BIM 的协同平台只能解决项目管理中的部分内容，故还需要各参与方定期组织会议进行直接沟通协调下列不属于例会内容的是（B）。

A.进行模型交底，介绍模型的最新建立和维护情况

B.直接确定模型深化需求，并进行深化模型的任务派发、模型交付以及整合工作，对深化模型确认后出具二维图样，指导现场施工

C.通过模型展示，实现对各专业图样的会审，及时发现图样问题

D.结合施工需求进行技术重难点的 BIM 辅助解决，包括相关方案的论证，施工进度的 4D 模拟等

76.广联达 BIM 设计协同平台，私有化部署的最主要作用是（C）

A.方便汇报

B.操作方便

C.确保数据保密性

D.收费合理

77.某投标人在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，因此决定放弃此次投标，该风险应对策略为（B）。

A.风险减轻

B.风险规避

C.风险自留

D.风险转移

78.某工作有三项紧后工作，持续时间分别为 4 天、5 天、6 天，对应的最迟完成时间分别为第 18 天、第 16 天、第 14 天，则该工作的最迟完成时间是第（C）天。

A.14

B.12

C.8

D.6

79.当无驻场监督时，未做结构性能检验的装配式混凝土预制构件，进场时应按规定进行实体检验，关于检验数量的说法，正确的是（B）。

A.同一类型不超过 500 个为一批，每批随机抽取 1 个

B.同一类型不超过 1000 个为一批，每批随机抽取 1 个

C.同一类型不超过 500 个为一批，每批随机抽取 3 个

D.同一类型不超过 1000 个为一批，每批随机抽取 3 个

80.某工程因脚手架坍塌造成 960 万元的直接经济损失，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（B）。

A.特别重大事故

B.一般事故

C.重大事故

D.较大事故

81.数维结构产品定位说法正确的是（A）。

A.国产化、打通分析-设计-出图业务闭环的三维设计软件

B.基于 Revit 的分析、设计、出图的三维设计软件

C.国产化、集分析、设计、出图为一体的三维设计软件

D.与盈建科进行模型导入导出的 Revit 二次结构设计插件

82.以下哪项是 BIM 的典型应用场景（D）。

A.防腐工艺处理

B.混凝土养护

C.地基安全性计算

D.碰撞检测

83.具有两个工作指令源，指令分别来自纵向和横向两个工作部门的组织结构模式是（B）。

A.职能组织结构

B.矩阵组织结构

C.网络组织结构

D.线性组织结构

84.实现 BIM 全生命周期的关键在于 BIM 模型的（C）。

A.信息内容详细程度

B.信息传递

C.信息处理

D.信息容量

85.作为项目发起方，（B）应将建设工程的全寿命过程以及建设工程的各参与单位集成对建设工程进行管理，应站在全方位的角度来设定各参与方的权责利与分工。

A.监理单位

B.业主单位

C.施工单位

D.设计单位

86.租赁管理属于 BIM 技术在运维阶段（B）中的应用。

A.资产管理

B.空间管理

C.公共安全管理

D.能耗管理

87.资产管理不包括（D）。

A.日常管理

B.资产盘点

C.折旧管理

D.数据分析

88.主要负责 BIM 标准研究管理的相关人员是（A）。

A.BIM 基础理论研究人员

B.BIM 产品设计人员

C.BIM 软件开发人员

D.BIM 数据维护工程师

89.CICBIM 协议是建设单位和（A）之间的一个补充性地具有法律效应的协议。

A.承包商

B.设计方

C.业主

D.投资方

90.在运维阶段，包含建筑工程信息的竣工模型的用途是（C）。

A.发现设计问题，利用模型进行管线修改

B.工程量统计

C.导入物业运维管理系统中将模型和建筑物关联进行整体管理管控

D.预算造价管理

91.在项目 BIM 实施过程中软件资源配置不包括（B）。

A.根据应用内容及结合企业自身情况合理选择 BIM 软件

B.根据软件对运行环境的具体需求，对相应电脑配置进行重新匹配

C.根据甲方具体要求以及同项目各参与方进行协同，合理选择软件版本，对不符合要求的版本软件进行相应的升级

D.根据具体需求自主研发或委托软件开发公司进行相应的实用性软件开发

92.在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来是指（A）。

A.设计可视化

B.施工可视化

C.设备可操作性可视化

D.机电管线碰撞检查可视化

93.下列选项关于工程图纸及其分类的说法不正确的是（B）。

A.三视图指的是正视图、侧视图及俯视图

B.按照三视图的原理，建筑工程图纸可分为建筑平面图、立面图和透视图

C.建筑工程图纸是用于表示建筑物的内部布置情况，外部形状，以及装修、构造、施工要求等内容的有关图纸

D.常见的工程图纸图例有标题栏和会签栏、比例尺、定位轴线和编号、尺寸标注、标高、索引符号和详图符号以及指南针

94.（D）是在一个水平投影面上标有高度数字的正投影图。常用来绘制地形图和道路、水利工程等方面的平面布置图样。

A.正投影图

B.轴测图

C.透视图

D.标高投影图

95.在对项目进行碰撞检查时，要遵循检测优先级顺序，下列说法正确的是（A）。

A.首先进行土建碰撞检测，然后进行设备内部各专业碰撞检测

B.首先进行设备内部各专业碰撞检测，然后进行土建碰撞检测

C.首先进行结构与给排水、暖、电专业碰撞检测，然后进行土建碰撞检测

D.首先进行结构与给排水、暖、电专业碰撞检测，然后进行设备内部各专业碰撞检测

96.在 BIM 中，二维视图作为复杂工程节点的（C）表达方式，三维视图作为（C）表达方式。

A.主要，主要

B.主要，辅助

C.辅助，主要

D.辅助，辅助

97.在 BIM 三维模型信息的基础上，增加一维进度信息，这种基于 BIM 的管理方式称为（C）。

A.可视化管理

B.多维管理

C.4D 管理

D.信息化管理

98.在《建筑工程设计信息模型交付标准》中建议初步设计阶段模型精细度应为（B）。

A.LOD100

B.LOD200

C.LOD300

D.LOD400

99.在 BIM 实施团队中，负责确定预算 BIM 模型建立的标准利用 BIM 模型对内、外的商务管控及内部成本控制的团队角色是（C）。

A.BIM 工作室

B.BIM 小组组长

C.商务合约管理部

D.项目副经理

100.在 BIM 实施团队中，对其 BIM 能力要求精通的团队角色是（D）。

A.测量负责人

B.施工管理部

C.质量管理部

D.深化设计部

101.基于 BIM 的工程项目质量管理包括（A）质量管理及技术质量管理。

A.产品

B.进度

C.成本

D.材料

102.与传统方式相比，BIM 在实施应用过程中是以（C）为基础，来进行工程信息的分析、处理。

A.设计施工图

B.结构计算模型

C.各专业 BIM 模型

D.竣工图

103.以下关于 IPD 说法错误的是（C）。

A.IPD 的全称是集成产品开发

B.IPD 是一套产品开发的模式、理念与方法

C.IPD 模式在建设领域的应用体现为，在动工后，业主召集设计方、施工方、材料供应商、监理方等各参建方一起做出一个 BIM 模型

D.采用 IPD 模式后，施工过程中不需要再返回设计院改图，材料供应商也不会随便更改材料，进行方案变更

104.从（C）中可了解到房屋立面上建筑装饰的材料和颜色、屋顶的构造形式、房屋的分层和高度、屋檐形式以及室内外地面高差等

A.立面图

B.剖面图

C.立面图和剖面图

D.平面图

105.以下不属于冲突检查的工作的是（D）。

A.建筑与结构专业

B.结构与设备专业

C.设备内部各专业

D.设备与室外装修

106.一般将建筑全生命周期划分为四个阶段，其中不包括（D）。

A.规划阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.改造阶段

107.BIM 工程师的就业方向有（D）。

A.建筑勘测设计院

B.建筑施工企业

C.高校授课讲师

D.以上都是

108.用途决定了 BIM 模型细节的精度，同时仅靠一个 BIM 工具并不能完成所有工作，目前业内主要采用（A）BIM 模型的方法。

A.分布式

B.统一式

C.协调式

D.时效式

109.下列选项中负责企业 BIM 发展及应用战略制作的是（A）。

A.BIM 战略总监

B.BIM 操作人员

C.BIM 技术主管

D.BIM 项目经理

110.下列选项中不属于由设计主导的 BIM 应用管理模式的特点是（C）。

A.合同关系简单，合同管理容易

B.业主方实施难度一般

C.有利于项目全过程效益的发挥

D.设计招标难度大，具有风险性

111.代表项目过程中某个时刻的 BIM 信息类型是（D）

A.所有版本都需要维护型信息

B.动态信息

C.只维护特定数目的前期版本信息

D.静态信息

112.在下列选项中，哪一项是达到 LOD500 的墙详细程度要求。（D）

A.拥有材质信息，粗略面层划分

B.包含详细面层信息，材质附节点图

C.概算信息，墙材支供应商信息，材质价格

D.产品运营信息（厂商，价格，维护等）

113.在下列选项中，哪一项是达到 LOD500 的楼板详细程度要求。（D）

A.楼板分层，降板，洞口，楼板边缘

B.楼板分层更细，洞口更全

C.概算信息、楼板材质供应商信息，材质价格

D.全部参数信息

114.以下哪个选项是依据实体生成建模的方法。（C）

A.对照照片建模

B.依据设计图建模

C.三维实体扫描建模

D.依据效果图建模

115.IFC 标准是一种（D）。

A.BIM 协作模式

B.BIM 存储标准

C.BIM 设备标准

D.建筑信息模型数据交换开放标准

116.以下关于成本控制的描述错误的是（B）。

A.成本控制（Cost Control）的过程是运用系统工程的原理对企业在生产经营过程中发生的各种耗费进行计算、调节和监督的过程

B.基于 BIM 技术的成本控制具有准确、分析能力强等很多优势，但由于数据量大，其成本控制效率较低

C.工程成本控制一直是项目管理中的重点及难点，主要难点有：数据量大、牵涉部门和岗位众多等

D.通过 BIM 技术可以提升企业成本控制能力

117.BIM 技术和（D）的结合完美地解决了可视化资产监控、在询、定位管理。

A.GIS 技术

B.3D 扫描技术

C.VR 技术

D.物联网技术

118.下列关于 BIM 技术在施工图设计阶段的应用说法正确的是（B）。

A.施工图设计阶段的 BIM 应用是单专业模型构建并进行二次设计的过程

B.施工图设计阶段的 BIM 应用是各专业模型构建并进行优化设计的复杂过程

C.施工图设计阶段的 BIM 应用的价值就是碰撞检查

D.施工图设计阶段的 BIM 应用的价值就是管线综合

119.下面哪项不是属于项目 BIM 实施的保障措施（B）。

A.建立系统运行保障体系

B.建立系统运行实施标准

C.建立系统运行检查机制

D.模型维护与应用机制

120.下列选项中关于各 BIM 软件说法不正确的是（A）。

A.BIM 模型检查软件可以检查冲突与碰撞、模拟分析施工过程评估建造是否可行

B.BIM结构分析软件可将结构分析软件和BIM核心建模软件两者之间实现双向信息交换

C.BIM 方案设计软件可以把业主设计任务书里面基于数字的项目要求转化成基于几何形体的建筑方案

D.BIM 运营管理软件可以提高工作场所利用率，建立空间使用标准和基准，建立和谐的内部关系，减少纷争

121.下列选项中，不属于 BIM 标准研究人员岗位职责的是（B）。

A.负责收集、贯彻国际、国家及行业的相关标准

B.负责了解国内外 BIM 产品设计

C.负责编制企业 BIM 应用标准化工作计划及长远规划

D.负责组织制定 BIM 应用标准与规范

122.下列选项关于项目策划阶段 BIM 应用说法不正确的是（A）。

A.BIM 在方案策划阶段的应用内容主要包括现状建模、成本核算、场地分析和碰撞检查

B.场地分析是对建筑物的定位、建筑物的空间方位及外观、建筑物和周边环境的关系、建筑物将来的车流、物流、人流等各方面的因素进行集成数据分析的综合

C.利用 BIM 技术可为管理者提供概要的现状模型，以方便建设项目方案的分析、模拟，从而为整个项目的建设降低成本、缩短工期并提高质量

D.项目成本核算是通过一定的方式方法对项目施工过程中发生的各种费用成本进行逐一统计考核的一种科学管理活动

123.下列属于 BIM 技术在业主方的应用优势的是（B）。

A.实现可视化设计、协同设计、功能化设计、工程量统计和管线综合

B.实现规划方案预演、场地分析、建筑性能预测和成本估算

C.实现施工进度模拟、数字化建造、物料跟踪、可视化管理和施工配合

D.实现虚拟现实和漫游、资产、空间等管理、建筑系统分析和灾害应急模拟

124.大体积混凝土测温是属于 BIM 技术在（A）中的应用。

A.施工质量管理

B.施工安全管理

C.施工物料管理

D.虚拟施工管理

125.在进行 BIM 各专业的模型整合时，需要保持各自模型在合模时（C）的一致性。

A.数据参数

B.图元位置

C.原点及坐标系

D.模型大小

126.下列选项中，属于总包 BIM 职责的是（B）。

A.对各自专业进行深化和模型交底

B.施工工艺模型交底，工序搭接，样板间制作

C.按照模型交底进行施工

D.与甲方、总包方配合，进行图纸深化，并进行图纸签认

127.下列选项中，不属于项目样板标准建立内容的是（A）。

A.族文件命名规则

B.项目文档命名规则

C.构件命名规则

D.视图命名规则

128.建筑对象的工业基础类数据模型标准（IFC 标准）是由（B）发布，目的是促成建筑业中不同专业和不同软件可以共享同一数据源，从而达到数据的共享及交互。

A.International Construction Informnation Society-ICIS

B.International Alliance for Ineteroperability-IAI

C.International Organization for Standardization-ISO

D.American Institute of Architects-AIA

129.下列选项中，不属于基于 BIM 项目管理优势的是（C）。

A.基于 BIM 的项目管理，工程基础数据如量、价等，数据准确、数据透明、数据共享，能完全实现短周期、全过程对资金风险以及盈利目标的控制

B.基于 BIM 技术，可对投标书、进度审核预算书、结算书进行统一管理，并形成数据对比

C.使进度计划和施工方案最优，在短时间内说明问题并提出相应的方案，但不能用来指导施工

D.除了可以使标准操作流程“可视化”外，也能够做到对用到的物料，以及构件需求的产品质量等信息随时查询

130.项目 BIM 应用挑战包括以下（D）。

A.软件之间数据交互难题

B.无法充分利用各专业已有的深化模型

C.信息与模型挂接的难题

D.以上都是

131.BIM 性能分析不包括（D）以下哪个方面。

A.能耗分析

B.光照分析

C.设备分析

D.管道分析

132.BIM 实施模式不包括（D）。

A.业主自主管理模式

B.设计主导管理模式

C.咨询辅助管理模式

D.政府主导管理模式

133.BIM 的模型单元几何表达精度等级要求满足空间占位、主要颜色等粗略识别需求的几何表达精度对应着几何表达精度的（B）等级。

A.G1

B.G2

C.G3

D.G4

134.（A）是 BIM 的核心概念，同一构件元素，只需输入一次，各工种共享元素数据，并于不同的专业角度操作该构件元素。

A.协同

B.共享

C.可视化

D.模拟性

135.（A）即在建设项目中规定实施的主要价值和相应的 BIM 应用（任务）。

A.BIM 实施目标

B.BIM 实施技术路线

C.BIM 实施应用计划

D.BIM 实施资源配置

136.BIM 的各类型软件中有一类可持续分析软件，专门用于分析和评估（B），它们可以分析建筑物的能源消耗、资源消耗、环境影响等。

A.建筑稳定性

B.建筑可持续性

C.建筑独特性

D.建筑共享性

137.工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（B）。

A.项目实施期管理总体方案策划

B.项目实施的风险策划

C.实施期合同结构总体方案策划

D.生产经营管理总体方案策划

138.在数维软件中，建筑设计师在已有的图纸资料的情况下，通过识图建模功能不能完成哪类构件的（D）的自动建模。

A.墙体

B.门

C.窗

D.幕墙

139.建筑工程招标的开标、评标、定标由哪个单位依法组织实施。（A）。

A.建设单位

B.公证机关

C.招标公司

D.施工单位

140.下列选项中关于建筑全生命周期一体化说法正确的是（B）。

A.建设项目实施阶段，设计方为主要责任和协调方

B.在建设项目设计阶段，初步设计方案和施工图设计方为主要责任方

C.在建设项目运营阶段，业主方为主要负责人

D.建设项目决策阶段，设计方为主要责任和协调方

141.根据《建筑工程设计信息模型交付标准》，关于 LOD101 建模精度要求，LOD100 对应的设计阶段是（B）。

A.方案设计

B.概念设计

C.施工图设计

D.深化设计

142.应用 BIM 技术，可以大幅度提高建筑工程的集成化程度，促进建筑业生产方式的转变，对于（A），它有助于提高资产管理和应急管理水平。

A.运维

B.建设

C.施工

D.管理

143.下列选项进行实际 BIM 建模及分析人员，属于 BIM 工程师职业发展的初级阶段的是（A）。

A.BIM 操作人员

B.BIM 技术主管

C.BIM 标准研究类人员

D.BIM 工程应用类人员

144.下列哪项不属于机电深化设计 BIM 应用交付成果（D）。

A.深化设计模型

B.深化设计图

C.碰撞检查分析报告

D.二次结构设计

145.BIM 的核心是数据，文件访问权限对项目成员访问数据做了一些限制和约束，但还要从数据备份和（C）两方面保障数据的安全。

A.设置密码

B.定位追踪

C.异地容灾

D.信息克隆

146.BIM 支持图纸和变更管理的应用点不包括（C）。

A.图纸检查

B.空间协调和专业冲突检查

C.综合空间管理

D.BIM 模型出施工图

147.基于 BIM 的施工和总承包管理，应用点不包括（D）。

A.施工进度三维可视化演示

B.施工进度监控和优化

C.施工资源管理

D.5D 分析

148.BIM 支持投标应用中应用点不包括（C）。

A.技术标书精细化

B.提高技术标书表现形式

C.碰撞分析

D.工程量计算及报价

149.与传统方式相比，BIM 在实施应用过程中是以（C）为基础，来进行工程信息的分析、处理。

A.设计施工图

B.结构计算模型

C.各专业 BIM 模型

D.竣工图

150.在下列选项中，属于 BIM 特性的是（D）。

A.信息集成

B.数字化

C.可视化

D.以上均是

151.在建筑的分类中，下列哪种类型不属于民用建筑的范畴？（C）

A. 学校教学楼

B. 住宅小区

C. 工厂生产车间

D. 医院门诊大楼

152. 在建筑设计中，对于高层建筑而言，哪种结构体系最适合提供足够的侧向刚度和承载力？（C）

A. 砌体结构

B. 框架结构

C. 剪力墙结构

D. 钢结构

153. 以下哪种材料在现代建筑中被广泛使用，尤其因其高强度和可加工性，满足了大跨度和高空间的需求？（D）

A. 木材

B. 砖

C. 石材

D. 钢材

154. 针对老龄化社会的趋势，居住区规划设计应如何调整以满足老年人的需求？（B）

A. 减少公共绿地面积，增加更多室内娱乐设施

B. 设计无障碍通道，增设老年服务设施如医疗保健中心和户外活动场所

C. 提高住宅楼层高度，增加居住区的密度

D. 重点发展高速交通网络，缩短居住区与城市中心的距离

155. 在设计地下、半地下室的安全出口时，当面积不大于 500 平方米且使用人数不超过多少人时，垂直金属梯可以作为第二个安全出口？（D）

A. 10 人

B. 15 人

C. 20 人

D. 30 人

156. 关于旧建筑的利用，以下哪种情况最适合进行改造而非拆除？（C）

A. 建筑结构严重损坏，无法修复

B. 建筑物位于计划中的大型基础设施项目用地范围内

C. 建筑物设计使用年限未过半，且结构完好，但内部布局已不符合现代使用需求

D. 建筑物位于地震频发区，且未采取任何抗震措施

157. 在进行既有建筑的节能改造时，若要提高墙体的保温能力，除了贴装高效保温材料，还可以采取什么措施以经济的方式增加墙体保温能力？（B）

A. 增加墙体厚度

B. 设置密闭的空气间层

C. 采用高导热材料

D. 拆除原有墙体

158. 绿色建材的定义中，哪一项不是其关键特性？（C）

A. 使用性能与传统材料相当或更优

B. 在全生命周期中对资源和能源消耗较少

C. 在原料采集和生产过程中造成较大环境污染

D. 废弃物易于循环利用或对环境无害

159. 在 LEED 认证体系中，若项目旨在提高能源利用效率，以下哪种做法最不符合 LEED 的推荐标准？（B）

A. 采用高效率的暖通空调系统

B. 安装大面积的单层玻璃窗以增加自然采光

C. 设置太阳能光伏板以提供可再生能源

D. 优化建筑围护结构的保温性能

160. 在墙体设计中，为了适应工业化生产要求，下列哪种改革方向最符合这一目标？（C）

A. 增加墙体的厚度以提高结构稳定性

B. 使用传统烧制砖作为主要墙体材料

C. 采用轻质高强的墙体材料

D. 在墙体中增加更多结构支撑以提高承重能力

161. 在梁板式楼板中，关于荷载传递路径的描述，下列哪一项是最准确的？（B）

A. 荷载从板直接传递至基础，无需经过梁

B. 荷载依次通过板、次梁、主梁，最终传递至墙或柱，再至基础

C. 荷载先传递给主梁，然后直接至基础，跳过了次梁

D. 荷载传递顺序为板、主梁、次梁、墙或柱，最后到达基础

162. 斜梁与踏步板的关系：斜梁在下，踏步板在上为哪种楼梯形式？（A）

A. 明步梯段

B. 暗步梯段

C. 直跑梯段

D. 螺旋梯段

163. 下列关于屋面防水构造的描述，哪一项是正确的？（D）

A. 卷材防水屋面只适用于防水等级低于 III 级的屋面防水

B. 刚性防水屋面特别适合于所有不受震动或冲击影响的建筑屋面

C. 涂膜防水屋面在任何情况下都不能单独作为屋面防水措施

D. 刚性防水屋面采用结构找坡，坡度宜为 2%～3%，且不适用于屋顶基层变形较大的情况

164. 在刚性防水屋面中，设置分格缝的主要目的是什么？（B）

A. 为了美观，使屋面看起来更加规整

B. 为了减少结构层变形及温度变化对防水层的影响，防止防水层开裂

C. 为了便于施工，简化防水层的铺设过程

D. 为了增加防水层的厚度，提高防水性能

165. 在平屋顶保温隔热屋面设计中，下列关于保温材料及构造设计的说法正确的是？（D）

A. 保温材料多为轻质多孔材料，如矿渣、膨胀珍珠岩等，同时也可考虑其他类型的保温材料

B. 保温层通常设置在结构层之上、防水层之下，同时应考虑隔汽层的设置以防止保温层受潮

C. 板状材料保温层铺设时，基层应保持平整，材料之间的小空隙应用同类材料填充以保证密实性

D. 为了防止室内水蒸气渗入保温层，降低保温效果，应在保温层下方设置隔汽层，一般做法是在找平层上刷冷底子油作为结合层

166. 在预制剪力墙的设计中，为了减少灌浆套筒的数量，通常采取哪种措施？

A. 使用更小直径的连接钢筋

B. 增加网片纵筋的密度

C. 采用半灌浆套筒代替全灌浆套筒

D. 使用直径较大的连接钢筋，增加钢筋间距

167. 在预制混凝土外墙挂板的设计中，当遇到较大的孔洞时，应该如何处理？（C）

A. 无需特殊处理，直接施工

B. 仅需调整孔洞位置，避免影响美观

C. 根据结构规范和施工图纸要求，对孔洞周边进行钢筋加强

D. 使用普通混凝土填充孔洞

168. 在预制楼板中，桁架钢筋的作用是什么？（B）

A. 仅增强楼板的美观性

B. 增强楼板自身刚度，参与或不参与结构受力

C. 作为楼板吊装的主要工具

D. 提供楼板的防水性能

169. 在预制剪力墙的竖向连接中，纵向钢筋连接主要采用什么方式？（D）

A. 焊接连接

B. 绑扎连接

C. 机械连接

D. 灌浆套筒连接

170. 当阳台板的悬挑长度超过多少时，建议采用叠合形式而非全预制形式？（A）

A. 1.5m

B．1.2m

C. 1.8m

D．2.0m

171. 在装配式建筑构造中，预制梁与墙（柱）的搭接设计应考虑哪些关键因素？（B）

A. 仅考虑楼板自重

B．考虑楼板自重和施工荷载

C. 考虑楼板自重、施工荷载和后续使用荷载

D．无需校核，由塔吊厂家提供数据

172. 根据建筑设计防火规范，当普通教室使用人数超过 50 人，面积超过60 平方米时，教室至少需要设置几个门？（B）

A. 1 个门

B．2 个门

C. 3 个门

D．4 个门

173. 在混凝土工程中，为了提高混凝土的抗渗性和抗冻性，应选择哪种类型的外加剂？（D）

A. 早强剂

B．缓凝剂

C. 防冻剂

D．防水剂

174. 混凝土和易性中，流动性、粘聚性和保水性之间的关系如何？（C）

A. 流动性越高，粘聚性和保水性也越高

B．流动性与粘聚性和保水性无关

C. 流动性越高，粘聚性和保水性越低，反之亦然

D．粘聚性和保水性决定流动性

175. 混凝土的温度变形对结构的影响中，为了防止混凝土结构因温度变化而产生的裂缝，以下哪种措施是最有效的？（B）

A. 增加混凝土的水泥用量以提高强度

B．在混凝土中添加适量的膨胀剂或设置温度钢筋

C. 仅在夏季施工以避免低温影响

D．减少混凝土的水灰比来降低水化热

176. 对于建筑钢材而言，为何抗拉强度与屈服强度的比值（强屈比）对工程应用有较大意义？（B）

A. 强屈比越大，表明钢材在屈服后的承载能力越差，安全性降低

B．强屈比反映钢材在应力超过屈服强度工作时的安全裕度，比值适中可平衡安全性和钢材利用率

C. 强屈比越小，钢材的塑性变形能力越弱，不利于结构安全

D．强屈比与钢材的疲劳强度直接相关，比值越大，疲劳强度越高

177. 混凝土多孔砖作为新型建筑材料，其主要优点不包括以下哪一项？（D）

A. 节约能源，降低生产成本

B．良好的保温隔热性能

C. 较高的强度和良好的耐久性

D．较高的强度和良好的耐久性

178. 对于钢结构工程，BIM 技术如何确保构件精度和施工质量？（B）

A. 采用数字化测量控制技术，如三维激光扫描技术和测量机器人

B．通过建立钢构件 BIM 智慧管理平台，实时显示构件状态

C. 运用 BIM 模型对隔震支座的施工工序进行模拟优化

D．利用物料管理平台跟踪材料的出厂、运输和安装情况

179. BIM 技术在建筑项目中的应用体现了其多种特性，以下哪一项描述准确体现了 BIM 技术的仿真性和优化性的结合应用？（C）

A. 在设计阶段，使用 BIM 技术仅对建筑物的外观进行三维展示

B．通过 BIM 技术生成建筑设计图纸后，不再对其进行修改或优化

C. 利用 BIM 技术在施工前进行碰撞检测，然后优化设计以避免施工冲突

D．BIM 技术主要用于生成施工所需的二维图纸，而非三维模型

180. 在工程设计中，如何平衡技术先进性与经济合理性？（B）

A. 优先考虑技术先进性，即使成本显著增加

B．在满足使用者需求前提下，追求成本效益最大化

C. 忽略技术先进性，仅关注最低成本

D．技术先进性和经济合理性无法同时实现

181. 若要计算楼梯的工程量，下列哪种方式是正确的？（D）

A. 直接选择楼梯并点击‘工程量’按钮

B．手动输入楼梯的几何尺寸

C. 通过调用楼梯模板并选择具体类型

D．以上皆可

182. 对于使用 EPS 作为疏散照明电源装置，切换时间有何特殊要求？（B）

A. 切换时间不应大于 5s

B．切换时间不应大于 0.25s

C. 切换时间不应大于 1.5s

D．切换时间不应大于 3ms

183. 在建筑给水排水设计中，对于高层建筑的生活给水系统，以下哪种方式最能体现节能与经济效益？（B）

A. 采用高位水箱供水，虽减少水泵运行时间，但考虑二次污染风险及额外维护成本

B．设置分区给水，采用变频调速泵分区分压供水

C. 统一采用市政管网直供，但需注意高层压力不足时增设增压设施的必要性

D．全部楼层使用同一套供水系统，简化设计与管理，然而不利于解决高层供水压力问题

184. 下列关于消防泵房设置要求的描述，错误的是哪一项？（D）

A. 消防泵房应采用耐火极限不低于 1h 的不燃烧墙体和楼板与其他部位隔开

B．消防泵房设在首层时，其出入口应直通室外

C. 消防泵房设在高层建筑内时，耐火极限不低于 2h 的隔墙和 1.5h 的楼板

D．消防泵房设置在楼层下时，应靠近非安全出口

185. 在高层建筑中，电气竖井设计时应考虑哪些因素以确保电气线路的安全和高效运行？（A）

A. 电气竖井应与电梯井或楼梯井相邻，以提高空间利用率

B．电气竖井应靠近用电负荷中心，且不得与管道井共用同一空间

C. 电气竖井应远离烟道和热力管道，避免温度过高影响电气线路

D．电气竖井的维护检修门应朝向电气设备，便于快速检修

186. 对于建筑出入口的无障碍设计，下列哪一项描述不符合规范要求？（D）

A. 建筑出入口为无障碍出入口，其容外地坪的坡度不应大于 1:50

B．有台阶的出入口必须设置轮椅坡道和扶手

C. 通行轮椅的出入口休息平台的最小宽度为 1.5m，大型公共建筑的出入口休息平台应加宽至 2.0m

D．出入口设置两道同时开启的门时，其两道门扇之间的最小间距为1.0m

187. 在浅基础选型中，对于框架结构，无地下室，地基条件良好，荷载较小，且柱网分布较为均匀的情况，推荐选用哪种基础类型以增强基础的整体性和稳定性？（A）

A. 独立基础

B．地层的强度、变形特性和稳定性

C. 条形基础

D．筏板基础

188. 对于框架结构，柱净高与柱长边之比的要求是为了避免什么问题？（B）

A. 避免结构的水平位移过大

B．避免出现短柱，提高结构的抗震性能

C. 确保楼板的承载力

D．保证混凝土的流动性

189. 在建筑排水系统中，存水弯的主要功能是什么？（C）

A. 增加排水速度，确保快速排水

B．作为装饰部件，提高管道系统的美观性

C. 储存一定量的水，防止排水管道中的有害气体进入室内

D．提供检查口，方便管道维护和清理

190. 技术设备层内，为何给排水管线布置通常采用管道支架布置？（B）

A. 技术设备层空间狭小，管道支架有助于节省空间

B．管道支架布置使管线排列整齐，便于施工与后续维护管理

C. 采用管道支架布置是为了增强管道的承压能力

D．管道支架布置可以改善管道的保温效果

191. 在建筑节能领域，除了设计节能标准外，还应具备哪些方面的标准？（D）

A. 供暖和空调系统运行标准

B．建筑热工和实际能耗检测标准

C. 动态运行调控节能技术标准

D．以上所有选项

192. 建筑节能设计中，节能整体设计的核心理念是什么？（B）

A. 最大化使用化石燃料

B．建筑设计结合气候，创造有利于节能的微气候环境

C. 忽视地理因素的影响

D．仅关注建筑单体设计而不考虑整体规划

193. 外保温复合节能墙体在何种类型的建筑中应用更为广泛？（C）

A. 仅限于新建的低层住宅

B．仅限于既有建筑的改造

C. 适用于各种类型的新建和既有建筑

D．仅限于工业建筑

194. 在设计窗台时，为了防止雨水积聚并向室内渗透，外窗台应如何设置？（C）

A. 外窗台应水平设置，保持平整

B．外窗台应向内倾斜，引导水流向内

C. 外窗台应向外形成一定倾斜坡度，并挑出墙面 60mm

D．外窗台应采用完全封闭的设计，避免雨水接触

195. 在使用混凝土小型空心砌块设计砌筑墙体时，为了保证建筑物的整体性，砌块的排列设计应遵循哪些基本原则？（B）

A. 上下皮砌块应对齐，避免通缝，使用单一规格砌块

B．上下皮砌块应错缝搭接，内外墙和转角处砌块彼此搭接，优先采用大规格砌块

C. 仅使用实心砌块，避免使用空心砌块，所有砌块规格应一致

D．上下皮砌块应随机排列，内外墙无需搭接，优先使用小规格砌块以增加施工难度

196. 工程量清单在招标投标过程中扮演着关键角色，以下哪一项不是其主要作用？（C）

A. 为潜在投标人提供详细的工程量数据，以便准确报价

B．作为合同文件的一部分，规定了工程的具体工作内容和范围

C. 直接管理施工过程中的质量控制标准

D．作为工程结算和支付的基础，确保工程款项的合理分配

197. 民用住宅建筑设计中，如何通过调整住宅的层高来实现工程造价的优化？（C）

A. 增加层高以提高采光和通风效率

B．将层高固定在标准高度，不作任何变动

C. 适当降低层高，每降低 10cm 可降低造价 1.2％～1.5％

D．大幅降低层高至低于行业标准以节约成本

198. 在设计阶段控制工程造价时，以下哪个措施最能体现价值工程原理，即以最低的总成本实现产品的必要功能？（B）

A. 采用更昂贵但耐久性更好的建筑材料

B．优化设计方案，去除非必要功能，专注于项目的核心价值

C. 增加设计人员的数量以加快设计进度

D．严格按照初步设计阶段确定的预算进行施工图设计

199. 在计算砂的筛分试验时，若某号筛的筛余量超过计算得出的剩余量，应如何处理？（B）

A. 直接忽略超出部分，记录现有筛余量

B．将筛余的试样分成两份或更多，重复筛分过程，最终合并筛余量

C. 增加筛分时间，直至筛余量减少至允许范围内

D．调整筛孔大小，重新进行筛分

200. 在推进智能建造与建筑工业化协同发展方面，以下哪一项不是住房和城乡建设部等多部门提出的九个方面的意见之一？（C）

A.加强系统化集成设计

B．优化构件和部品部件生产

C. 推广手工现场施工

D．加快信息技术融合发展

1.《建筑工程设计信息模型交付标准》适用于建筑工程设计和建造过程中，基于建筑信息模型的数据的建立、传递、和解读，特别是各专业之间的协同，工程设计参与各方的协作，以及质量管理体系中的以下哪些过程（AC）。

A.管控

B.共享

C.交付

D.协同

E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的

2.关于知识产权法律特征的说法，正确的是（ACE）。

A.具有财产权和人身权双重属性

B.效力不受地域限制

C.仅在法律规定的期限内受到法律保护

D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

3.根据《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》规定，到 2020 年末，应掌握并实现 BIM 与企业管理系统和其他信息一体化应用的企业有（ABE）。

A.建筑行业甲级勘察企业

B.建筑行业甲级设计企业

C.铁路行业甲级勘察企业

D.建筑行业甲级监理企业

E.一级房屋建筑施工企业

4.有效的民事法律行为具备的条件有（ABCE）。

A.行为人具有相应的民事行为能力

B.行为人意思表示真实

C.不违反法律法规的强制性规定

D.行为人获得行政许可

E.不违背公序良俗

5.识读建筑设计总平面图的要点包括哪几项（ABCE）？

A.看图名、比例、图例及有关的文字说明

B.了解工程的用地范围、地形地貌和周围环境情况

C.了解拟建筑房屋的朝向和主要风向

D.识读屋顶平面图应注意事项

E.了解道路交通及管线布置情况

6.BIM 支持图纸和变更管理的应用点有（ABCD）。

A.图纸检查

B.设计变更评审与管理业

C.空间协调和专业冲突检查

D.BIM 模型出施工图

7.下列内容中，属于总平面图反映内容的有哪些（ABCE）？

A.新建筑物的平面形状

B.建筑物方位

C.房屋间相互关系

D.轴网

E.建筑红线

8.BIM 技术可以帮助工程设计人员快速高效的建立这些设施的三维模型，使其可视化地呈现在项目的各参与方面前，并快速生成可以随时更新的二维图纸。其主要的运用点有（ABCDE）。

A.依据设计规范及道路设计车速迅速设计平面曲线

B.依据设计规范及道路设计车速迅速设计交通标识

C.依据设计规范及道路设计车速迅速设计视距

D.依据设计规范及道路设计车速迅速设计道路景观

E.依据设计规范及道路设计车速迅速设计交通标线

9.项目 BIM 实施与应用指的是基于 BIM 技术对项目进行（ABC）管理的过程。

A.信息化

B.集成化

C.协同化

D.自动化

10.BIM 建模方式中根据 CAD 三维建模翻图的优点有（AD）。

A.设计师可专注于设计本身，不需要花费大量精力学习软件

B.二维设计之外再另外进行三维翻图，可以节省时间，解决部分碰撞问题

C.可以做到协同设计，保证模型构件和出图标准

D.翻模团队一般为设计院之外的第三方咨询单位，可以保证业主利益

11.关于项目 BIM 实施目标，下列说法正确的是（ABCD）？

A.BIM 目标分为项目目标和公司目标

B.项目目标与项目的整体表现有关，与具体任务的效率有关

C.公司目标包括业主通过样板项目描述设计

D.BIM 实施目标可以分为经济、高效、环保三大类

12.工程质量验收时，设计单位项目负责人应参加验收的分部工程有（ACE）。

A.地基与基础

B.装饰装修

C.主体结构

D.环境保护

E.节能工程

13.下列关于 BIM 的说法中正确的是（BCD）。

A.BIM 是软件的集合，改变了整个项目执行施工的方法

B.数字化现实捕捉技术，丰富 BIM 模型信息

C.云端技术将为 BIM 技术提供更好的数据服务

D.未来 BIM 技术将通过移动技术来获取数据

E.材料采购保管费

14.BIM 实施阶段中技术资源配置主要包括（AC）？

A.软件配置

B.人员配置

C.硬件配置

D.数据准备

15.编制建设工程勘察文件应以下列哪些规定为依据（ACD）。

A.项目的批准文件、城市规划及强制性标准

B.其它工程勘察单位的内部技术标准

C.建设单位根据项目需要提出的特殊标准

D.国家规定的建设工程勘察设计深度要求

16.下列选项中，对于项目管理方而言，BIM 施工仿真可有助于了解整个施工过程中的（ACD）。

A.时间节点

B.成本估算

C.安装工序

D.安装难点

E.方案比较

17.5D 全真模型平台虚拟原型工程施工，对施工过程进行可视化的模拟，除了具有更大的可预见性还包括（BCD）。

A.人员配置

B.资源使用状况

C.现场环境

D.改变传统的施工计划

18.BIM 参数化设计中的关键技术有下列（ABDE）等几种。

A.尺寸约束

B.几何约束

C.边界条件

D.全局设计变量

E.尺寸驱动

19.BIM 4D 进度管理软件中应包含（AC）。

A.时间信息

B.成本信息

C.几何信息

D.运维信息

20.BIM 的参数化设计分为（AC）？

A.参数化修改引擎

B.参数化提取数据

C.参数化图元

D.参数化保存数据

21.BIM 的实施模式主要有（ABC）。

A.施工承包商主导管理模式

B.设计主导管理模式

C.业主自主管理模式

D.政府主导管理模式

22.BIM 的特性契合市政工程项目的特点，能带来以下（ABCD）几点优化和提高。

A.有效提升项目的建设管理质量

B.控制造价与投资

C.提升协同管理的效率及改善运维管理的可靠性与安全性

D.为日后的运维管理奠定良好的基础

23.BIM 的应用是实现工业化的重要技术手段，利用信息化数据对（ACD）等有效科学地管控，打造智慧型工地。

A.施工质量

B.施工方案

C.施工进度

D.采购成本

24.BIM 辅助业主进行施工管理时，其优势主要体现在以下哪些方面（ACDE）？

A.验证施工计划合理性，优化施工顺序

B.对工程周边环境进行模拟，并对工程进行性能分析

C.对项目所需材料进行监控，保证项目成本控制

D.通过 3D 扫描仪扫描工程完成面的信息，与模型参照对比来检验工程质量

E.使用 3D 和 4D 模型明确分包商的工作范围

25.利用 BIM 技术可以有效的控制工期，通过（ABCDE）等功能，可以帮助项目找出各专业冲突，减少返工。快速协同施工，以加快工期。

A.碰撞检查功能

B.精确定位预留洞

C.净高检查

D.快速资源计算

E.可视化交底

26.BIM 在工程项目施工安全管理中的应用包括（ABD）？

A.施工准备阶段安全控制

B.施工动态监测

C.三维技术交底及安装指导

D.灾害应急管理

27.BIM 在工程项目质量管理中的关键应用点包括（ABC）？

A.建模前期协同设计

B.碰撞检测

C.大体积混凝土测温

D.防坠落管理

28.BIM 在投标过程中的应用包括（BCD）？

A.基于 BIM 的深化设计

B.基于 BIM 的施工方案模拟

C.基于 BIM 的 4D 进度模拟

D.基于 BIM 的资源优化与资金计划

29.BIM 参数化实体造型设计技术的成功基于（CD）等几个非常重要的理解。

A.基于变分几何的参数化设计方法

B.基于约束谓词的参数化设计方法

C.变量化实体造型技术

D.参数化实体造型设计

30.在 BIM 团队中下面哪些职责不是 BIM 专业负责人的职责（ACD）。

A.参与 BIM 决策

B.负责专业内部任务分工

C.制定 BIM 工作计划

D.提供技术指导

31.共享层可以用来指示（ABD）。

A.采暖

B.机电

C.材料

D.管道

32.核心层可以用来指示（ABC）。

A.场地

B.建筑物

C.空间

D.人员

33.基于 BIM 的工程项目质量管理包括（AB）。

A.产品质量管理

B.技术质量管理

C.材料质量管理

D.设备质量管理

34.基于 BIM 的可视化交流的应用点有（BCD）。

A.设计变更评审与管理

B.作为相关方技术交流平台

C.作为相关方管理工作平台

D.基于 BIM 的会议（例会）组织

35.基于 BIM 的深化设计的应用点有（ABC）。

A.巨型及异形构件钢筋复杂节点深化设计

B.钢结构连接处钢筋节点深化设计研究

C.机电穿结构预国洞口深化设计

D.图纸检查

36.基于 BIM 的施工工艺模拟优化的应用点有（ABCD）。

A.大体积混凝土浇筑施工模拟

B.钢结构及机电工程大型构件吊装施工模拟

C.基坑内支撑拆除施工模拟及验算

D.大型垂直运输设备的安拆及爬升模拟与辅助计算

37.基于 BIM 的装配式结构设计方法相较于传统的装配式设计有哪些优点（ABCD）？

A.减少设计过程中的构件设计，从设计人工成本和设计时间成本方面减少造价

B.预制构件库是预制构件生产单位和设计单位所共有的，保证了二者的协调性

C.预制构件厂可以预先生产通用性较强的预制构件，及时提供工程项目需要的预制构件，工程建设的效率得到大大提高

D.预制构件库是不断完善的，并且包含一些特殊的预制构件以满足特殊的建筑布局要求

38.基于 BIM 的装配式结构设计四个阶段中，预制构件库的关键是实现预制构件的（BC）。

A.精细化

B.通用化

C.标准化

D.简易化

39.BIM 技术与 GIS 技术的协同是推进智慧城市建设的重要举措之一，基于BIM 所提供的完整数据信息，经过信息传输、协同、共享、分析等，GIS能实现对项目设计运营过程进行（AC）的管理。

A.全方位

B.远距离

C.全生命周期

D.半生命周期

40.基于 BIM 技术的运维与设施管理的优势是（ABD）。

A.实现信息集成和共享

B.实现设施的可视化管理

C.运维与设施管理成本高

D.定位建筑构件

E.运维与设施管理信息不能集成共享

41.下列关于实施团队中团队角色及对应的 BIM 工作内容说法正确的是（ABD）。

A.项目经理负责监督、检查项目执行进展

B.测量负责人负责采集及复核测量数据，为每周 BIM 竣工模型提供准确数据基础，并且利用 BIM 模型导出测量数据指导现场测量作业

C.安全环境管理部负责利用 BIM 模型优化资源配置组织

D.物资设备管理部负责利用 BIM 模型生成清单，审批、上报准确的材料计划

42.下列选项属于建筑工程项目方案策划阶段中的 BIM 应用的是（ABD）。

A.现状建模

B.成本核算

C.结构选型

D.总体规划

43.BIM 技术在装配式结构施工准备阶段大致有哪些应用（ABC）？

A.利用 BIM 技术对构件进行精细化管理

B.优化整合预制构件生产流程

C.加快装配式建筑模型试制过程

D.提高装配式构件质量

44.BIM 技术辅助业主单位在施工管理阶段进行项目管理的优势主要体现在（ABCD）。

A.验证施工单位施工组织的合理性，优化施工工序和进度计划

B.使用 3D 和 4D 模型明确分包商的工作范围，管理协调交叉，可视化报表进度

C.对项目中所需的土建、机电、幕墙和精装修所需要的重大材料，或甲指甲控材料进行监控

D.工程验收时，用 3D 扫描仪进行三维扫描测量，对表观质量进行快速、真实、可追溯的测量，防止人工测量验收的随意性和误差

45.BIM 技术具体包含以下哪些特点（AB）？

A.可视化

B.协调性

C.信息化

D.智能化

46.BIM 技术运用于装配式建筑的优点有（ABCD）？

A.提高装配式建筑的生产效率和工程质量

B.将生产过程中的上下游企业联系起来，实现以信息化促进产业化

C.使得图纸生成修改的效率有了大幅提升

D.钢筋的参数化设计提高了钢筋设计精准性

47.BIM 应用中下列哪项属于在 BIM 技术方面的应用（BD）。

A.工程量计算

B.进度管理

C.成本管理

D.图纸管理

48.BIM 在建筑全生命周期中的运维阶段的内容有（ABCD）。

A.空间管理

B.资产管理

C.运行维护

D.应急模拟

49.下列选项对各阶段模型构件属性描述正确的是（ABC）。

A.建设项目全生命期各个阶段所需要的信息内容和深度都不同

B.几何属性所表达的是构件的几何形状特性以及空间位置特性

C.非几何属性所表达的是构件除几何属性以外的信息和属性，例如材质、颜色、性能指标、施工记录等

D.不同阶段的几何和非几何信息的精细化程度不会改变

50.下列选项属于 BIM 技术在施工企业应用内容的是（ACE）。

A.建立 BIM 施工模型

B.能耗分析

C.施工过程模拟

D.运行维护

E.施工深化设计

51.以下关于 BIM 技术在建造阶段的应用说法正确的是（ABCD）。

A.通过 BIM 模型对建筑构件的信息化表达，可在 BIM 模型上直接生成构件加工图

B.BIM 模型可以完成构件加工制作图纸的深化设计

C.BIM 建模是对建筑的真实反映，有助于提高工人生产的准确性和质量效率

D.借助工厂化机械化的生产方式，采用集中大型的生产设备，将 BIM信息数据输入设备，就可以实现机械的自动化生产

52.企业选择 BIM 软件时可以注意以下哪几方面：（ABC）。

A.能够支持多种格式的输出输入，可以多专业配合的软件

B.软件功能是否能够满足企业所需要求

C.软件操作是否简单，修改是否方便快捷

D.价格高、所需硬件配置高

53.设计方应用 BIM 技术，往往希望通过 BIM 带来什么效果（ABC）。

A.更好表达设计意图

B.便捷使用并减少设计错误

C.可视化的设计会审和专业协同

D.信息的完整性

E.信息的一致性

54.下列选项中，哪个选项属于协同设计的构成板块（ACD）？

A.流程

B.控制

C.协作

D.管理

55.下列选项中，关于 BIM 参数化的说法中正确的是（ABD）。

A.参数化修改引擎指的是通过对任何参数的修改都可以自动地在其他相关联的部分反映出来

B.“参数化图元”指的是 BIM 中的图元以构件形式出现，构件的参数保存了图元的所有信息

C.参数化设计的本质是在可变参数的前提下，系统能够自动修改所有不满足约束条件的构件参数

D.参数化建模指的是通过变量建立和分析模型

56.下列有关 BIM 模型工作协同性说法正确的选项是（BCD）。

A.在建筑行业，每个参与方的职能和工作是相同的，无需协同

B.BIM 技术是提高项目管理效率和项目质量的重要保障工具和手段

C.在设计阶段，BIM 建筑信息模型可以在建筑施工初期发现各种行业的碰撞，找出问题并加以解决

D.在建设和运营阶段，BIM 可以满足每个参与方的需求，设计方，施工方监督方和业主提供详细的信息和信息，以促进各方信息的互动和交流，促进协调工作

57.相比于传统现浇住宅，BIM 工业化的特点之一就是以建筑信息模型为载体，将整个生命周期中可能存在的问题前置，通过（BCD）可减少由于设计、施工过程中的问题造成的损失。

A.减少设计支出

B.BIM 的施工模拟

C.优化前期设计

D.控制变更数量

58.在住建部“关于印发 2012 年工程建设标准规范修订计划自通知”中，包含的有关 BIM 的标准是（BCDE）。

A.建筑工程设计信息模型制图标准

B.建筑工程信息模型存储标准

C.建筑工程设计信息模型交付标准

D.建筑工程设计信息模型分类和编码标准

E.制造业工程设计信息模型应用标准

59.下列建筑类型中，应能获得冬至日不小于 2 小时日照的是（BC）。

A.托儿所、幼儿园的主要生活用房

B.医院的病房

C.中、小学的教室

D.住宅的起居室

60.常用图纸幅面规格有（AC）。

A.A1

B.A0

C.A2

D.A3

61.自备柴油发电机组布置在地下一层，应有哪些环保措施（CD）。

A.防潮

B.防火

C.消声

D.减震

62.当低压配电装置成排布置时，下列表述哪些是正确的（BD）。

A.抽屉式低压开关柜双排面对面布置时，屏前通道净宽不应小于 2m，屏后通道净宽不应小于 1m

B.当建筑物墙面遇有柱类局部凸出物，凸出物部分的净宽可减少 0.2m

C.固定式低压开关柜双排对面布置时，屏前通道净宽不应小于 2m，屏后通道净宽不应小于 0.8m

D.抽屉式低压开关柜单排布置时，屏前通道净宽不应小于 1.8m，屏后通道净宽不应小于 1.0m

63.在照明设计中应根据不同场所的照明要求选择照明方式，下列哪些项是正确的（ACD）。

A.工作场所通常应设置一般照明

B.同一场所内的不同区域有不同的照度要求，应采用不分区一般照明

C.对于部分作业面照度要求较高，只采用一般照明不合理的场所，宜采用混合照明

D.在一个工作场所内部不应只采用局部照明

64.下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志（ABCD）。

A.总建筑面积大于 8000m²的展览建筑

B.总建筑面积大于 5000m²的地上商店

C.座位数超过 1500 个的电影院、剧场，座位数超过 3000 个的体育馆、会堂或礼堂

D.歌舞娱乐放映游艺场所

65.高层建筑采用钢结构可以（ABDE）。

A.减轻结构自重

B.减小地震作用

C.减小风载作用

D.减少地基荷重

E.增大房屋使用面积

66.高层建筑结构平面布置原则有（ABD）。

A.简单，规则

B.刚度均匀，对称

C.必须设置防震缝

D.长宽比不宜过大

67.BIM 对施工阶段管理和综合效益提升的价值体现在（AB）？

A.可降低施工成本

B.可提高总包管理和分包协调工作效率

C.利用 BIM 技术对施工工序的模拟和分析

D.基于 BIM 模型的错漏碰缺检查

68.钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进场质量验收时，应进行的检验项目包括（ACD）。

A.承载力

B.材料性能

C.挠度

D.裂缝宽度

E.外观质量

69.关于安全技术交底要求的说法，正确的有（BCE）。

A.必须采用新的安全技术措施

B.必须实行逐级安全技术交底制度

C.定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底

D.必须采用两个阶段技术交底

E.保留书面安全技术交底签字记录

70.关于成本核算方法的说法，正确的有（AE）。

A.表格核算法简单易懂，方便操作

B.表格核算法精度不高，实用性较差

C.项目财务部门—般采用表格核算法

D.会计核算法对工程项目内各岗位成本的责任核算比较适用

E.会计核算法科学严密，覆盖面较大

71.混凝土预制构件吊运时需考虑的质量控制措施包括（ABDE）。

A.选择符合环保要求的吊装机械设备

B.按照构件尺寸、重量选择吊具

C.编制专项方案并组织专家评审

D.计算确定构件的吊点数量、位置

E.控制吊索水平夹角不应小于 45 度

72.BIM 协助现场施工的一个主要任务是进行施工阶段信息的（ABD）。

A.采集

B.传递

C.分析

D.共享

73.建筑剖面图的剖切符号中的编号所注数字应表示（AB）。

A.剖面图编号

B.投影方向

C.轴线编号

D.图纸编号

74.BIM 工程师在设计方面的工作应用主要体现在以下几个方面（ABC）？

A.通过创建模型，更好地表达设计意图，突出设计效果，满足业主需求

B.利用模型进行专业协同设计，减少错误

C.可视化的设计会审和专业协同

D.能够通过减利用模型进行试运行

75.BIM 的应用是实现工业化的重要技术手段，运用 BIM 技术实现工业化的实质就是对大量建筑数据的（BC）管理。

A.优化

B.分类

C.模块化

D.协同

76.BIM 对施工阶段技术提升的价值主要体现在（ACD）？

A.辅助施工深化设计

B.可降低施工成本

C.利用 BIM 技术对施工工序的模拟和分析

D.基于 BIM 模型的错漏碰缺检查

77.BIM 技术具有单一工程数据源，是项目实施的共享数据平台，可解决分布式、异构工程数据之间的（CD）。

A.施工问题

B.运营维护问题

C.一致性问题

D.全局共享问题

78.BIM 技术在概念设计中应用主要体现在以下哪些方面（BCD）？

A.结构形式选择

B.室内装饰色彩选择

C.饰面装饰及材料运用

D.空间形式思考

79.BIM 技术在工程项目成本控制中的应用有（ABC）。

A.快速精确的成本核算

B.预算工程量动态查询与统计

C.限额领料与进度款支付管理

D.施工质量管理

80.BIM 技术在建造准备阶段的应用主要包括（ACE）。

A.施工方案管理

B.物料跟踪

C.关键工艺展示

D.工程管理变更

E.施工过程模拟

81.BIM 技术在设计阶段的应用主要体现在以下方面（ABCD）。

A.可枧化设计交流

B.设计分析

C.协同设计与冲突检查

D.设计阶段造价控制

82.BIM 技术在施工阶段具体应用主要体现在以下几方面：（ABCD）。

A.预制加工管理

B.虚拟施工管理

C.施工进度管理

D.施工质量管理

83.BIM 技术在施工企业投标阶段的应用优势包括哪些（ABD）？

A.更好地展示技术方案

B.获得更好的结算利润

C.提高施工效率

D.提升竞标能力，提升中标率

84.BIM 技术在我国建筑业的应用已凸显其价值，并呈现出 BIM 技术与项目管理、云计算、大数据等先进信息技术集成应用的“BIM＋”特点，正在向（ABCD）发展。

A.多维度

B.协同化

C.共享化

D.多阶段

85.BIM 技术在项目哪些阶段的成本控制中能发挥作用（ABC）。

A.决策阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.竣工阶段

E.运维阶段

86.BIM 可以与三维扫描技术有效地结合起来，三维扫描技术与 BIM 技术结合有如下优势（ACD）。

A.现场数据采集

B.现场数据分析、汇总

C.三维激光扫描数据应用

D.统一化的数据管理方式

87.BIM 为项目设计阶段专业协调提供的途径主要包括（AC）。

A.协同设计

B.施工模拟

C.碰撞检查

D.性能分析

E.场地分析

88.在混凝土的生产和应用过程中，外加剂的作用至关重要。下列关于外加剂的说法，哪些是正确的？（ABCDE）

A.减水剂可以在保持混凝土流动性的同时，显著减少用水量，从而提高混凝土的强度

B.引气剂主要用于提高混凝土的抗冻性能

C.早强剂能够加速混凝土的硬化过程，适用于紧急抢修工程

D.膨胀剂用于解决混凝土结构的收缩补偿问题

E.外加剂的作用取决于其类型和混凝土的具体应用需求，不是所有外加剂都能显著提高混凝土的强度等级

89.混凝土拌合物的和易性是评价其施工性能的重要指标，以下关于和易性的描述，哪些是正确的？（ABCD）

A.和易性由流动性、粘聚性和保水性三个特性构成

B.流动性是指混凝土拌合物在自重或外力作用下流动的难易程度

C.粘聚性是指混凝土拌合物在施工过程中保持整体性，不发生分离的现象

D.保水性是指混凝土拌合物在施工过程中水分不易析出的性能

E.和易性良好的混凝土拌合物，其流动性、粘聚性和保水性三者之间可能存在相互制约的关系

90.在混凝土抗拉强度的测定中，下列哪些说法是正确的？（ACDE）

A.劈裂抗拉试验能够更准确地反映混凝土的真实抗拉强度

B.轴心抗拉强度通常高于劈裂抗拉强度

C.混凝土抗拉强度与其抗压强度存在固定的比例关系

D.混凝土的抗拉强度随强度等级的提高而减少

E.轴心抗拉试验因操作困难和结果不稳定，较少用于混凝土抗拉强度的测定

91.在评估工艺技术方案的经济性时，以下哪几项是需要重点考虑的因素？（BD）

A.工艺技术方案的成熟度和可靠性

B.工艺成本，包括原材料能耗费、能源消耗费、运转维护费等

C.工艺技术方案对产品质量的保证程度

D.单位产品成本，通过比较不同方案的成本效益比

E.工艺技术方案对环境的影响程度

92.智能建造与建筑工业化协同发展中的关键技术与目标是什么？（ABCE）

A.大规模定制建造，满足个性化需求

B.研发自主知识产权的系统性软件与数据平台

C.优化全行业全要素配置，激发全行业生产力

D.降低工程成本，牺牲部分工程质量

E.推进城市现代化，加快新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展

93.在项目可行性研究阶段，对于流动资金的估算方法，以下说法正确的有（ABCD）

A.分项详细估算法精度较高，适用于大多数项目的可行性研究阶段

B.扩大指标估算法简便易行，但在可行性研究阶段只能用于流动资金需求量小的项目

C.分项详细估算法需要确定各项流动资产和流动负债的最低周转天数

D.扩大指标估算法可以参照同类企业的营业收入资金率或经营成本资金率

E.分项详细估算法的工作量较大，但精度较高

94.在墙体设计中，为了提高墙体的热工性能，以下哪些措施是有效的？（ABCD）

A.增加墙体厚度以提高热阻

B.使用导热系数小的材料以增强保温效果

C.在外墙表面种植攀缘植物以辅助隔热

D.设置隔蒸汽层以防止水蒸气渗透

E.减少墙体的面密度以改善隔声能力

95.在设置墙身防潮层时，以下哪些因素是需要考虑的关键点？（ABCDE）

A.防潮层的设置位置取决于地面材料的透水性，对于实铺的不透水材料地面，防潮层应设置在室内地面以下 60mm 处

B.在地震区，防潮层的设置必须考虑墙体的抗震整体连接性

C.当室内地面两侧有高差时，应在高差处墙身侧面加设防潮层

D.湿度大的房间的外墙或内墙内侧应设防潮层，以防止湿度过大影响墙体

E.防潮层必须在墙身连续设置，以确保防潮效果

96.在无梁楼板的设计与施工中，以下哪些说法是准确的？（ABCDE）

A.无梁楼板在板底不设梁，直接支撑在柱子上

B.无梁楼板的板厚较大，一般不小于 150mm

C.无梁楼板的板厚不应小于板跨的 1/35～1/30

D.无梁楼板的荷载传递路径为：荷载→板→柱→基础

E.无梁楼板适用于承受较大活荷载的建筑，如商场、仓库

97.在建筑设计中，阳台的结构形式多样，其中挑板式阳台的特点包括哪些？（ABE）

A.适用于现浇楼板，悬挑长度一般不超过 1.2 米

B.挑板厚度不小于悬挑长度的 1/12

C.阳台平面只能设计成矩形

D.美观性较差，不适合现代建筑

E.能够实现多种平面形状的设计，如圆形、弧形等

98.关于卷材防水屋面的构造层次及做法，以下说法正确的有（ABD）

A.结构层通常是预制或现浇钢筋混凝土面板，要求具有足够的强度和刚度

B.找平层的作用是在保温层或找坡层上提供一个坚固和平整的基层

C.结合层所用材料的选择与卷材防水材料无关

D.防水层由胶结材料与卷材粘合而成，卷材连续搭接形成屋面防水的主要部分

E.所有类型的保护层都具有相同的保护效果和造价

99.关于门窗在建筑中的功能和设计要求，下列哪些陈述是准确的？（ABCDE）

A.门窗不仅用于交通联系，还对建筑的采光、通风、保温等功能产生重要影响

B.窗地比是衡量房间采光是否充足的标准之一，不同功能的房间有不同的窗地比要求

C.门窗的设计应考虑其对建筑立面构图的影响，以增强建筑的艺术美感

D.在某些情况下，门窗还承担着分隔空间、保温、隔热、隔声和防风沙的功能

E.门窗的材料、构造和施工质量对建筑的维护和安全至关重要

100.在预制楼板的生产和安装过程中，关于桁架钢筋的作用和布置，下列说法正确的有（ABCDE）

A.桁架钢筋在不参与结构受力时，沿楼板长度方向均匀分布，增强楼板自身刚度

B.桁架钢筋既可增强楼板自身刚度，也能增强楼面与现浇层的结合力

C.桁架钢筋在参与结构受力的情况下，应沿受力方向布置

D.桁架钢筋的布置需充分考虑楼板的预制和现浇层厚度

E.桁架钢筋连接新浇混凝土，增强楼面与现浇层的结合力，其规格随楼板厚度变化

101.混凝土的分类依据及其特性，以下哪些描述是正确的？（ABCDE）

A.混凝土按表观密度分类，可分为重混凝土、普通混凝土和轻混凝土

B.普通混凝土因其高抗压强度和良好的耐久性，是土木工程中最常见的混凝土品种

C.轻混凝土包括轻骨料混凝土、多孔混凝土和泡沫混凝土等多种类型

D.混凝土的流动性可以通过调整胶凝材料的种类和掺入外加剂来改善

E.混凝土的抗拉强度远低于其抗压强度，因此容易产生裂缝

102.影响混凝土强度的因素中，下列哪些选项是正确的？（ACE）

A.水泥强度越高，混凝土强度越大

B.水灰比增加，混凝土强度提高

C.骨料品质优良，混凝土强度增强

D.搅拌时间越长，混凝土强度越高

E.养护温度适当，混凝土强度增长较快

103.下列关于混凝土耐久性提高措施的说法，哪些是正确的？（ABCD）

A.选择适当的水泥品种和质量良好的砂石骨料

B.控制混凝土的水灰比和水泥用量，以提高密实性

C.改善粗细骨料的级配，选用较大粒径的粗骨料

D.添加引气剂或减水剂以提高抗渗性

E.使用高水灰比以增强混凝土流动性

104.在工业建筑总平面设计评价中，以下哪些指标能够有效反映总平面布置的经济合理性和土地利用效率？（AB）

A.建筑系数

B.土地利用系数

C.工程量指标

D.建筑周长与建筑面积之比

E.企业将来经营条件指标

105.在居住小区规划设计中，以下哪些措施能够有效节约用地并提高土地利用率？（ABCD）

A.压缩建筑的间距

B.提高住宅层数或高低层搭配

C.适当增加房屋长度

D.提高公共建筑的层数

E.合理布置道路

106.在建设项目环境影响评价中，以下哪些因素应被纳入环境条件调查的范围？（ACE）

A.项目所在地的气候条件

B.项目对当地就业率的潜在影响

C.项目周边的名胜古迹和风景区

D.项目可能产生的经济效益

E.项目所在地的森林植被和动物栖息地

107.在进行设备方案选择时，以下哪些因素是主要设备方案选择的基本要求？（ACD）

A.主要设备方案应与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应

B.设备应优先选择进口以确保技术领先

C.主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力应相互配套

D.设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定

E.拟选择的设备无需考虑政府部门或专门机构发布的技术标准要求

108.在 BIM 技术应用中，为确保不同软件间建筑信息传递的准确性与可用性，应采用哪些标准进行规范？（BC）

A.IFC 标准

B.IDM 标准

C.IFD 标准

D.LOD 标准

E.ISO 标准

109.在 BIM 模型创建过程中，下列哪些构件属于轮廓类构件？（ACE）

A.楼板

B.柱

C.屋顶

D.梁

E.板洞

110.在广联达数维建筑设计软件中，墙体连接形式包含哪些类型？（ABD）

A.平接

B.斜接

C.焊接

D.方接

E.铰接

111.通过 BIM 模型的性能分析可以优化建筑的哪些可持续性指标？（ACE）

A.自然采光效率

B.空调设备品牌

C.雨水收集能力

D.装饰材料颜色

E.碳排放强度

112.在动态采光分析中，判定是否满足绿建标准的依据是？（AC）

A.采光达标面积比例

B.灯具照明功率密度

C.年均采光时数分布

D.房间隔声性能

E.内区彩图生成结果

113.在 BIM 平台中，正式提资流程中必须包含哪些核心内容？（ABD）

A.BIM 模型与视图

B.项目级轴网和标高

C.纸质施工图纸

D.设计说明文件

E.施工进度计划

114.电气专业桥架线槽选型时，下列场景与桥架类型匹配正确的是？（BC）

A.通信电缆保护——梯形桥架

B.动力电缆敷设——托盘式桥架

C.高灵敏控制电缆——槽式桥架

D.发热量大的电缆——槽式桥架

E.要求快速散热的电缆——梯形桥架

115.在给排水系统中布置阀门附件时，下列哪种构件需要采用插入式布置方式？（ACE）

A.蝶阀

B.地漏

C.活接头

D.雨水斗

E.过滤器

116.关于管道附件布置效果，下列描述正确的组合是？（BC）

A.单线模式显示阀门剖面

B.三维模式显示设备立体造型

C.单线模式显示管道中心线

D.三维模式隐藏非当前层设备

E.两种模式均显示完整管径

117.在电气设计软件中，以下哪种方式可以实现设备间导线的自动连接？（AB）

A.手动拖动导线夹点至设备

B.使用'批量连接'命令

C.直接绘制横平竖直管道

D.调用构件配置功能

E.设置样板参数

118.在'批量连接'命令对话框中需要设置哪些参数？（AC）

A.连接顺序方式

B.导线材质规格

C.电气系统类型

D.设备安装高度

E.列连接点数量

119.通风空调设计必须包含的专项计算内容是？（BC）

A.雷击次数计算

B.冷热负荷计算

C.新风量计算

D.结构抗震验算

E.循环泵扬程计算

120.创建图纸时需要重点调整的内容是？（BC）

A.构件材料属性

B.视口显示范围

C.图框匹配尺寸

D.计算模型参数

E.三维模型精度

121.在计算模型导入过程中，支持的文件格式包括？（AC）

A.YJK 格式

B.Revit 格式

C.PKPM 格式

D.AutoCAD 格式

E.ArchiCAD 格式

122.结构专业‘设计选型'的主要目的是？（BD）

A.优化建筑造型

B.校核计算参数

C.降低材料成本

D.输出计算书

E.提高施工速度

123.在施工图审查中，属于建筑专业审查要点的有哪些？（ACE）

A.防火分区面积合规

B.钢筋锚固长度达标

C.疏散距离满足规范

D.管道综合排布合理

E.外窗气密性等级

124.在创建 BIM 建筑模型时，关于标高设置的正确做法有哪些？（BDE）

A.地下室采用相对标高

B.屋面层标注绝对标高

C.结构标高包含地面装饰层

D.以首层地坪为±0.000 基准

E.消防电梯机房单独设标高

125.在机电专业 BIM 协同中，碰撞检查的主要对象包含哪些？（AC）

A.风管与结构梁

B.电缆桥架与门窗

C.给水管与排水管

D.灯具与吊顶龙骨

E.消防箱与装饰墙面

126.在 BIM 算量过程中，土建报表量包含哪些数据维度？（AD）

A.构造柱混凝土体积

B.钢筋锚固长度

C.门窗五金数量

D.模板接触面积

E.预埋件规格型号

127.关于建筑专业 BIM 模型出图流程，正确的步骤是哪些？（BCE）

A.直接打印三维模型视图

B.创建二维绘制视图

C.批量复制关联视图

D.手动绘制全部标注

E.使用自动化标注工具

128.建筑施工图立面图应表达哪些内容？（ACE）

A.门窗洞口标高

B.基础埋深尺寸

C.外墙装饰材料

D.室内家具布置

E.雨水管位置

129.施工图阶段模型包含哪些专业数据？（ABC）

A.建筑构造做法

B.结构配筋信息

C.机电管线标高

D.施工机械参数

E.装饰材料样板

130.设计阶段模型协调的层级包含？（AB）

A.专业内协调

B.专业间协调

C.工序间协调

D.供应链协调

E.多方利益协调

131.BIM 协同设计业务中全专业模型包含哪些系统？（ABC）

A.建筑系统

B.结构系统

C.MEP 系统

D.景观系统

E.交通系统

132.在 BIM 软件中创建柱时，以下哪些步骤属于柱类型创建的必要操作？（AB）

A.点击工具栏中的【柱】选项卡

B.在属性面板中设置截面宽度为 800mm

C.使用【墙】工具绘制柱轮廓

D.通过轴网交点放置柱体

E.选择混凝土作为柱材料

133.门窗创建过程中软件自动完成的操作包含：（AC）

A.洞口几何尺寸计算

B.开启方向设置

C.墙体结构层剪切

D.门窗标高定位

E.防火等级校验

134.关于门窗构件的视图创建范围，下列表述正确的组合是？（BCE）

A.门只能在平面视图中创建

B.窗可以在三维视图中放置

C.剖面视图支持门创建

D.立面视图不可创建窗

E.三维视图可修改门窗位置

135.在建筑信息模型中创建双跑楼梯构件时，以下哪些参数属于必填项？（ABD）

A.踏步高度

B.梯段宽度

C.栏杆类型

D.休息平台长度

E.梯井宽度

136.关于女儿墙内置矩形截面的特性，正确的是？（ABE）

A.支持参数化高度调整

B.允许修改截面宽厚比

C.自动适应路径曲率

D.不可叠加装饰线条

E.可转换为自定义截面

137.BIM 模型中注释与尺寸标注的主要区别在于（ABD）

A.注释可包含施工说明

B.尺寸标注具有参数驱动

C.注释可关联模型构件

D.尺寸标注自动更新

E.注释仅用于二维视图

138.深化设计阶段 BIM 模型应满足的交付要求包括？（BD）

A.包含施工工序信息

B.达到 LOD300 精度

C.集成造价信息

D.注明材料燃烧性能

E.包含运维数据标准

139.哪些属于方案模型向初步设计模型深化的必要内容？（ACE）

A.完善构造层次信息

B.增加管线综合深度

C.确定门窗具体尺寸

D.补充结构构件配筋

E.细化空间功能流线

140.在机电系统方案优化中，BIM 技术可实现哪些专项分析？（ABD）

A.设备能耗模拟

B.管线碰撞检测

C.结构荷载验算

D.气流组织模拟

E.施工工序优化

141.在智慧园区建设中，BIM 模型需要集成物联网传感器数据，这对模型结构提出哪些核心要求？（BC）

A.支持实时渲染

B.具备开放接口

C.允许动态扩展

D.采用轻量化格式

E.保持向下兼容

142.在跨阶段模型应用时，发现同一构件的工程量数据存在差异，应优先检查什么？（CD）

A.软件版本兼容性

B.数据交换标准符合性

C.模型元素唯一性

D.数据一致性

E.硬件配置水平

143.在 BIM 模型创建前的总体规划阶段，应考虑哪些关键因素？（ACE）

A.建设工程不同阶段需求

B.施工材料采购周期

C.子模型种类和数量

D.施工单位资质等级

E.专业任务分工要求

144.BIM 数据分类编码的主要目的是什么？（BE）

A.降低硬件存储成本

B.实现跨系统数据交换

C.提高模型渲染速度

D.提高模型渲染速度

E.支持多专业协同工作

145.模型创建的基本原则包括哪些？（BDE）

A.完全新建模型

B.继承前置数据

C.覆盖历史版本

D.开放数据接口

E.满足交付标准

146.在建设工程全生命期内，选择模型应用方式时需优先考虑哪些因素？（AC）

A.各阶段任务需求

B.各阶段任务需求

C.各阶段任务需求

D.国际先进标准

E.合同金额大小

147.在 BIM 模型中，下列哪些属于模型元素的核心分类？（ABD）

A.结构系统元素

B.注释符号元素

C.施工管理元素

D.设备管线元素

E.渲染参数元素

148.在满足功能要求的情况下，建筑材料的选择宜符合下列哪些要求（ABCD）。

A.宜选用可再循环材料、可再利用材料

B.宜使用以废弃物为原料生产的建筑材料

C.应充分利用建筑施工、既有建筑拆除和场地清理时产生的尚可继续利用的材料

D.宜选用本地的建筑材料

149.根据《标准化法》，我国工程建设标准分为哪几级？（ABCD）

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

E.团体标准

150.在工程量计算时，必须遵循的规则包括哪些？（ADE）

A.计量单位统一

B.保留四位小数

C.按施工顺序计算

D.分层注明部位

E.匹配定额范围

151.机电支吊架校核计算时，需要校核的力学指标包括哪些？（ACE）

A.拉弯强度

B.热膨胀系数-

C.抗剪强度

D.导电性能

E.挠度限值

152.在管线综合调整时，垂直偏移功能可实现的避让方式包括哪些？（AB）

A.整体上翻

B.局部下弯

C.水平平移

D.角度旋转

E.分支绕行

153.屋顶绘制时，坡度定义可采用哪些方式？（AB）

A.绘制坡度线定义高差

B.直接输入角度值

C.选择标准坡度模数

D.轮廓线自动识别

E.坡度箭头标注

154.使用自动孔洞套管功能时，可实现哪些操作？（BC）

A.手动绘制套管位置

B.批量检测管线与土建碰撞

C.自定义开洞合并规则

D.实时修改管道材质

E.生成洞口算量数据

155.BIM 模型在方案展示阶段可生成哪些可视化成果？（BD）

A.工程量清单

B.建筑效果图

C.施工进度甘特图

D.漫游动画视频

E.结构计算书

156.BIM 协同设计可解决的典型问题包括哪些？（BD）

A.施工许可证审批

B.专业间碰撞冲突

C.材料市场价格波动

D.设计效率低下

E.施工人员培训不足

157.在 BIM 技术的性能分析与优化中，哪些属于绿色建筑设计的核心目标？（BDE）

A.减少施工周期

B.降低建筑运营成本

C.提高人工照明比例

D.优化自然采光效率

E.提升室内空气质量

158.BIM 施工模拟优化的目标状态特征包括哪些？（BCD）

A.零经验依赖

B.零碰撞冲突

C.零资源浪费

D.零返工修正

E.零人工参与

159.实施 BIM 正向设计时，可能遇到的技术障碍包括：（ABCE）

A.二维出图效率低下

B.模型信息管理复杂

C.三维软件学习比二维难度大

D.硬件存储需求过大

E.设计规范不匹配

160.BIM 正向设计对项目成本的影响途径包括：（ACD）

A.减少设计变更费用

B.降低软件采购成本

C.缩短施工工期

D.优化材料损耗率

E.减少现场管理人员

161.影响建筑工程投资比重的关键变量是？（BC）

A.施工机械租赁费

B.地基处理工程量

C.预制构件比例

D.设计变更频率

E.材料市场波动

162.在 BIM 软件中创建标高时，以下哪些操作步骤属于楼层管理的基本流程？（ACE）

A.点击【楼层管理】选项卡

B.直接输入建筑标高和层高

C.使用【批量修改】调整面层厚度

D.在任意视图中选择【结构分析】工具

E.通过【向上插入】添加多层楼高

163.剖面图在 BIM 模型中的核心价值体现在？（BE）

A.计算土方工程量

B.展示空间层次关系

C.检查管线碰撞

D.表达建筑外观比例

E.揭示隐蔽构造节点

164.放置柱体时，哪些不是软件进行精确定位的依据？（ACDE）

A.墙体内侧对齐线

B.轴网交点坐标

C.楼板中心点

D.相邻构件捕捉点

E.楼板边线

165.在方案创作过程中，体现过程性特征的工作方法是（AE）

A.多方案迭代比选

B.BIM 模型直接出图

C.参数化算法生成

D.专业协同工作平台

E.阶段性成果评审

166.关于 BIM 正向设计流程，正确的特征有哪些？（ACE）

A.基于三维模型生成图纸

B.优先采用二维绘图

C.实现多专业实时协同

D.依赖后期模型翻模

E.自动校验设计规范

167.在建筑生命周期管理中，BIM 技术可支持的能效管理阶段包括：（ABCD）

A.方案设计

B.施工建造

C.运营维护

D.拆除回收

E.土地征用

168.某项目计划申请绿色建筑标识，其 BIM 能耗分析报告应重点体现：（BCE）

A.建筑材料运输成本

B.空调系统 COP 值

C.可再生能源占比

D.室内照度均匀度

E.年碳排放总量

169.在超高层项目 BIM 实施计划中，模型版本管理应包含（ABD）

A.变更历史追溯机制

B.多专业协同更新流程

C.模型轻量化处理标准

D.版本命名规则

E.硬件配置升级计划

170.某 EPC 项目在深化设计阶段，模型创建应重点考虑（BE）

A.可行性研究需求

B.施工工艺模拟需求

C.运维管理接口需求

D.概算编制需求

E.预制加工数据需求

171.违反数据存储标准可能导致：（ABDE）

A.模型版本混乱

B.软件兼容性问题

C.渲染效果失真

D.数据丢失风险

E.协同效率降低

172.BIM 元素的信息深度(LOD)等级划分依据包括？（BC）

A.模型创建时间

B.几何精度等级

C.属性完整程度

D.模型文件大小

E.项目合同金额

173.关于建筑材料的耐久性，以下哪几种因素会影响材料的耐久性？（ABC）

A.物理作用，如温度变化引起的热胀冷缩

B.化学作用，如酸碱侵蚀

C.生物作用，如微生物侵蚀

D.材料的色彩稳定性

E.材料的初始成本

174.在混凝土养护过程中，养护剂的作用机理及其分类是关键因素。以下关于养护剂的描述，哪些是正确的？（ABCD）

A.养护剂主要通过形成薄膜，防止水分蒸发，促进水泥水化

B.无机物类养护剂成分包括水玻璃，能与水泥水化产物反应，加速硬化

C.有机物类养护剂会在混凝土表面形成疏水层，但不与混凝土组分发生化学反应

D.有机、无机复合类养护剂结合了两者优点，既有强效的防水性能，又能促进混凝土强度发展

E.养护剂的使用一般不会显著影响混凝土的最终强度，但在特定条件下可能会产生影响

175.在考虑项目选址的经济技术因素时，以下哪些因素是需要重点考量的？（ABCD）

A.拟选地的经济状况和协作条件

B.基础设施和技术水平

C.市场潜力和人口素质

D.原料供应地的远近

E.远离任何水源地以确保安全

176.在梁板式楼板的构造要求及荷载传递路径，以下表述正确的有（ABCE）

A.主梁沿房间的短跨方向布置，经济跨度为 5～8m

B.次梁垂直于主梁布置，经济跨度为 4～6m

C.主梁高度为梁跨度的 1/10～1/15

D.次梁宽度为梁高度的 1/3～1/2，且不超过梁高度的一半

E.荷载传递路径为：板→次梁→主梁→墙或柱→基础

177.在屋面防水与排水设计中，以下关于屋面坡度和排水方式的陈述，哪些是正确的？（BDE）

A.屋面坡度的形成仅限于结构找坡

B.材料找坡适宜于坡度较小或需设保温层的屋面

C.有组织排水普遍适用于各种建筑类型，无组织排水主要用于少雨地区和低层建筑

D.在地震设防区或屋面坡度超过 50%的情况下，平瓦需采取加固措施

E.种植屋面的坡度应控制在不超过 3%

178.在建筑设计中，门窗对于建筑立面装饰和功能性需求具有重要作用。以下关于门窗设计的要求和考量因素，哪些说法是正确的？（ABCD）

A.门窗的尺寸、比例、形状、组合和透光材料的类型对建筑立面构图和艺术效果有显著影响

B.防火门须用不燃烧材料制成，以在火灾发生时有效阻断火势蔓延

C.在考虑通风策略时，应优先采用自然通风，但在某些特定条件下，机械通风可能是更佳选择

D.门窗的选用需考虑建筑所在地区的气候条件和节能要求，应符合国家现行建筑门窗产品标准

E.建筑立面装饰的重点通常设在主要出入口，以体现建筑物的主次分明和重点突出

179.在装配式混凝土结构中，预制剪力墙的连接方式主要包括哪些？这些连接方式如何影响施工效率和成本？（ABCE）

A.搭接连接增加了施工的灵活性，但可能提高成本

B.焊接连接提高了结构的整体性，但可能延长施工周期

C.机械连接如灌浆套筒，虽然初期投资较高，但能显著提升施工速度

D.全灌浆套筒相比半灌浆套筒，通常成本更高且施工复杂度增加，因此不一定节省成本

E.预制剪力墙的连接方式对施工效率和成本有着直接且显著的影响

180.预制剪力墙构件设计中，连接钢筋的布置方式对结构受力和施工有何影响？（ABCDE）

A.连接钢筋位于剪力墙厚度方向的正中间，简化了生产与安装，但可能增加灌浆套筒成本

B.连接钢筋呈梅花形布置，优化了结构受力，同时减少了灌浆套筒数量，但增加了施工难度

C.连接钢筋直接位于剪力墙两侧，提供了最佳的受力方案，但因套筒密集导致生产和吊装挑战

D.连接钢筋的布置方式对结构受力和施工效率都有重大影响，不仅是成本因素

E.连接钢筋的布置方式同时影响施工效率和材料成本，不能忽视其对结构安全的重要性

181.在 BIM 机电设计中，项目资源配置与什么直接相关？（BD）

A.施工进度管理

B.模型标准化程度

C.成本控制精度

D.设计效率质量

E.现场施工安全

182.导线连接与管道连接的主要区别在于什么？（BE）

A.是否需要桥架

B.连接刚性程度

C.系统类型数量

D.接口标准类型

E.是否允许夹点调整

183.在完成批量连接后，设计师发现缺失部分连接，可能的原因是？（ABC）

A.设备超出连接距离

B.未选择正确系统类型

C.列连接点选择错误

D.构件版本不匹配

E.样板文件损坏

184.BIM 协同设计校审应重点关注的方面是（BCD）

A.模型色彩搭配

B.图纸规范性

C.模型一致性

D.设计规范符合性

E.施工成本控制

185.电气专业设计选型包含的计算功能有？（BD）

A.结构应力计算

B.照度计算

C.地基承载力计算

D.防雷等级计算

E.管道水力计算

186.空调系统类型选择需要考虑的要素是？（ACD）

A.功能区划分

B.外墙装饰材料

C.冷热源类型

D.室外机位置

E.结构荷载等级

187.‘管综剖面标注'功能的优势体现在？（BD）

A.自动生成材料表

B.批量引出标注

C.实时碰撞检查

D.标注样式可调

E.自动调整管径

188.某项目地下室管线综合需满足：防潮/防电磁干扰/耐火完整性，应选择的组合是？（BCD）

A.线管类型-FPC

B.导线类型-BTTZ

C.敷设方式-SR

D.防火类型-NH

E.线管规格-20mm

189.在建筑工程分部工程划分中，以下哪些属于按主要部位划分的工程类别？（AB）

A.土石方工程

B.金属结构工程

C.防水工程

D.脚手架工程

E.混凝土浇筑工程

190.关于门窗图例表示方法，以下哪些说法正确？（ABC）

A.虚线表示内开门

B.高窗用虚线表示

C.斜线指向合页侧

D.平面图不显示窗台

E.单扇门用双线表示

191.结构配筋出图选项中，梁基本参数设置包含哪些内容？（ACDE）

A.挠度控制参数

B.模板图比例

C.配筋放大系数

D.裂缝限值

E.钢筋归并系数

192.在数维结构软件中创建轴网时，更新项目级轴网的主要作用包括哪些？（AC）

A.同步建筑专业轴网

B.自动生成结构构件

C.保持多专业轴网一致性

D.调整材料属性

E.生成荷载分布图

193.在建筑平面图识读中，第三道尺寸标注主要用于表示哪些内容？（CDE）

A.房屋总长和总宽

B.轴线间距离

C.门窗洞口位置

D.墙柱细部尺寸

E.台阶散水尺寸

194.BIM 算量对工程造价管理的直接影响包括？（BDE）

A.延长造价计算周期

B.降低技术人员误差

C.增加手工操作环节

D.提高招标文件精度

E.支持资产维护阶段

195.BIM 模型在限额设计中的应用体现在？（BD）

A.人工调整设计概算

B.实时量价与概算对比

C.滞后更新变更工程量

D.超概部分自动优化

E.投资浪费完全消除

196.BIM 算量相较于传统方法的显著特征包含哪些？（CDE）

A.依赖 Excel 电子表格

B.基于二维 CAD 图纸

C.参数化自动更新工程量

D.实时限额设计控制

E.全生命周期数据覆盖

197.BIM 漫游技术对施工管理的价值体现在哪些方面？（ACE）

A.施工方案可行性验证

B.建筑材料防火测试

C.施工难点预先识别

D.工程变更追溯审计

E.施工流程优化

198.FalconV 渲染平台的核心技术特征包括哪些？（ABD）

A.内置丰富的构件库

B.模型同步更新

C.施工成本自动核算

D.渲染效果高清逼真

E.机电管线自动生成

199.BIM 模型在能耗分析中能够实现实时优化的原理在于：（AD）

A.参数化建模技术

B.云计算处理能力

C.IFC 数据标准支持

D.多维度数据关联

E.历史数据库对比

200.BIM 正向设计相较于传统二维设计的主要优势体现在哪些方面？（ABE）

A.提前暴露施工阶段问题

B.减少施工现场变更

C.提高二维图纸绘制效率

D.降低方案规划阶段工作量

E.缩短项目总体工期

1.（×）数维结构产品不可以自动生成板配筋图

2.（×）广联达 BIM 设计协同平台不可以通过移动端口查看项目模型

3.（√）协同设计是指所有设计人员进行设计信息的交互行为，通常指在一个平台上进行交互设计

4.（×）BIM 在施工节地中的主要应用内容不包括场地分析。

5.（√）“项目采用可视化、参数化、动态化协同管理”符合 BIM 时代的协同方式。

6.（√）数维结构通过协同参照、构件同步等高效协同方式保持结构与建筑机电模型的一致性

7.（×）数维机电计算分析功能可以读取模型信息自动计算并生成计算书，设计师只需调整模型，将计算结果更新在模型中

8.（√）数维结构目前可以通过 BIMQ 云算量和 GFC 成果算量两种方式实现设计算量

9.（×）给排水专业设计中,需要先在数维机电软件内依次添加卫浴洁具,然后使用自动连接完成卫生间自动设计。

10.（×）“过程是单向进行的，且是阶段性的”，符合 BIM 时代的协同方式。

11.（×）根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率应力争 40%。

12.（√）广联达 BIM 设计协同平台数据在云端，可以支持异地远程办公，以解决当前项目异地，各参与方异地实时协同难题

13.（√）BIM 数据库是管理每个具体项目海量数据创建、承载、管理、共享支撑的平台。

14.（×）运维与设施管理信息不能集成共享不是传统设施管理存在的问题。

15.（√）机电施工图设计过程中,有多个需要专业间协同的节点,数维机电的三维设计能力,可以帮助设计师提高效率、减少错误。

16.（√）根据《民法典》，保证合同担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

17.（×）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级。

18.（√）基于 BIM 技术实现对人员疏散时间、疏散距离、有毒气体扩散时间、建筑材料耐燃烧极限、消防作业面等相关内容的仿真模拟。以上描述体现的是 BIM 技术在灾害应急管理中的应用。

19.（√）业主方作为项目的最高决策者，负责监督和管理 PLMT，对项目负有最终的决策控制权，最终决定项目实施方并签订合同，同时组织、领导和监管各项工作。

30.（×）基于 BIM 的物料管理通过建立三维可视化建筑几何模型，使项目部各岗位人员及企业不同部门都可以进行数据的查询和分析，为项目部材料管理和决策提供数据支撑。

31.（×）广联达 BIM 设计协同平台可以对接数维 AutoCAD、Revit 等设计工具，还可以浏览 Inventor，Catia 等工业设计软件的模型文件

32.（√）基于 BIM 技术实现对人员疏散时间、疏散距离、有毒气体扩散时间、建筑材料耐燃烧极限、消防作业面等相关内容的仿真模拟。以上描述体现的是 BIM 技术在灾害应急管理中的应用。

33.（×）初步设计阶段 BIM 主要应用不包括性能分析。

34.（√）数维建筑支持常见的幕墙模板选择，通过网格划分的方式绘制，简单高效。

35.（√）设计师在设计布局相似的平面组合时，可快速复用、联动更新这些组合，数维建筑可以支持联动修改，提高模型创建、修改效率，并且可建立企业级模块资源库，提升项目资源可复用性。

36.（×）《建筑工程设计信息模型交付标准》用于建筑工程设计和建造过程中，基于建筑信息模型的数据的建立、传递、和解读，特别是各专业之间的协同，工程设计参与各方的协作，以及质量管理体系中的管控、交付等过程。

37.（√）关于 BIM 技术与 CAD 技术在基本元素方面的对比中，BIM 的基本元素为建筑构件。

38.（√）碰撞检测，减少变更和返工进度损失是 BIM 技术在进度管理中的优势。

39.（√）加快生产计划、采购计划编制是 BIM 技术在进度管理中的优势。

40.（√）根据《建筑信息模型施工应用标准》，施工模型宜在施工图设计模型基础上创建。

41.（√）基于 BIM 技术的协同设计是指建立统一的设计标准，包括图层、颜色、线型、打印样式等，在此基础上，所有设计专业及人员在一个统一的平台上进行设计，从而减少现行各专业之间（以及专业内部）由于沟通不畅或沟通不及时导致的错、漏、碰、缺。

42.（√）设计成果中最重要的表现形式就是施工图。

43.（×）预制框架或装配整体框架的连接部分、楼层构件或柱与墙的锚接等，均应有柱平面布置图。

44.（√）根据《建筑信息模型施工应用标准》，深化设计模型宜在施工图设计模型基础上，通过增加或细化模型元素等方式进行创建。

45.（√）施工图设计是建筑项目设计的重要阶段，是项目设计和施工的桥梁。

46.（×）BIM 技术在建造阶段上对预制加工管理的应用不包括生成构件加工详图。

47.（√）控制族图元显示的最常用的方法是族图元可见性设置。

48.（×）可视化设计交流贯穿于整个设计过程中，典型的应用包括二维设计与效果图及动画展示。

49.（√）按照《建筑工程设计信息模型制图标准》中的规定，几何表达精度为 G2 的现状场地除非可视化需要，场地及其周边的水体、绿地等景观可以二维区域表达。

50.（√）建筑与结构专业的碰撞能够检查建筑与结构图纸中的标高、柱、剪力墙位置是否正确。

51.（√）BIM 技术应用与项目管理系统框架可分为基础层、服务层、应用层和表现层。

52.（√）根据《建筑工程设计信息模型制图标准》，预制构配件模型单元应包含与构件间及整体模型间的连接、组装关系的表述，包括连接套筒、叠合面做法、键槽、拉筋方式、组装次序等。

53.（√）基于 BIM 技术的协同平台的利用，可实现各信息、人员的集成和协同，大大提高了项目管理的效率。

54.（√）根据《建筑信息模型施工应用标准》，深化设计图应包括二维图和必要的三维模型视图。

55.（√）轴测图是假设以平行光线投影，在一个投影面上获得物体三个侧面的形象，使图形具有明显的立体感，其缺点是不能准确地反映物体的真实形状和尺寸大小，也就是存在一定程度的变形。

56.（√）深化设计是指在业主或设计顾问提供的条件图或原理图的基础上，结合施工现场实际情况，对图纸进行细化补充和完善。

57.（×）项目管理的特点是单向性。

58.（√）工作集协作模式的使用条件是，需要有服务器存储设备及同一网络，采用相同版本的建模软件，由项目管理人统一建立和管理工作集的设置。

59.（√）工程设计过程中存在完整的信息模型，支持模型与图档的关联修改和自动更新。

60.（√）在建筑平面图中，每层平面图表达的内容各不相同，如一层除了表达剖切平面外，还需表达剖切平面下面的部分，如散水、台阶、花坛等地面设施。

61.（√）根据《建筑工程设计信息模型制图标准》，工程各参与方协同过程中，暖通系统的颜色设置为绿色。

62.（×）建设项目全生命期一体化管理（PLIM）模式是指由施工单位牵头，专业咨询方全面负责，从各主要参与方中分别选出一至两名专家组成全生命期一体化项目管理组，将全生命期中各主要参与方、各管理内容、各项目管理阶段有机结合起来，实现组织、资源、目标、责任和利益等一体化。

63.（√）在设计阶段项目管理工作中应用 BIM 技术的最终目的是提高项目设计自身效率。

64.（√）根据《建筑信息模型应用统一标准》，每一次交付的模型、图纸、文档要一一对应，避免出现三者不一致。

65.（√）在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选协商方式。

66.（√）项目质量控制是为了确保项目达到客户所规定的质量要求所实施的一系列管理过程，其不包含项目质量提升。

67.（√）在施工成本的过程控制中，需进行包干控制的材料是钢钉。

68.（√）BIM 实施目标即在建设项目中将要实施的主要价值和相应的 BIM应用（任务）。

69.（×）梁板类简支受弯混凝土预制构件进场时应进行混凝土强度检验。

70.（√）BIM 在施工节地中的主要应用内容不包括建筑功能管理。

71.（√）机电施工图设计时,很多专业都有计算需求,传统计算方式流程复杂,而且图纸改动会影响计算结果,需要重复操作。数维机电的计算分析,可以很好的解决这个问题。

72.（×）BIM 技术主管主要负责组建 BIM 团队、研究 BIM 对企业的质量效益和经济效益以及制定 BIM 实施宏观计划。

73.（√）数维结构设计软件支持读取 YJK 配筋图直接生成数维结构板、梁、基础、柱配筋图。

74.（√）模型详细程度用详细等级（LOD）划分，散水在 LOD100 不用表示。

75.（√）LoI 定义了每个阶段需要细节的多少。

76.（√）运维仿真的应用内容包括建筑空间管理。

77.（√）运维仿真的应用内容不包括碰撞检查。

78.（√）BIM 应用管理模式中更适用于工程总承包项目的是施工主导管理模式。

79.（√）建立系统运行实施标准不属于项目 BIM 实施的保障措施。

80.（√）标志着 BIM 技术与云计算初级阶段的是项目协同平台。

81.（√）BIM 施工安全与冲突分析系统应用中，时变结构和支撑体系的安全分析可通过模型数据转换机制，自动由 4D 施工信息模型生成结构分析模型，进行施工期时变结构与支撑体系任意时间点的力学分析计算和安全性能评估。

82.（√）基于 BIM 技术的结构分析主要体现不包括对结构的成本进行估算和预算。

83.（√）计算模型后期发生修改后，数维结构模型能够通过【模型对比更新】的功能，快速完成设计模型的更新

84.（√）目前在国内 BIM 的全称为建筑信息模型。

85.（√）根据建筑经济对设计信息模型的交付要求，100 级建模精细度建筑信息模型应支持投资估算。

86.（√）虚拟现实中场景的生成对实时性要求很高，LOD 技术是一种有效的图形生成加速方法。

87.（√）建筑信息模型中信息的分类编码应由表代码与分类对象编码组成，两者之间用“—”连接。

88.（√）BIM 应用软件该具备 4 个特征，即面向对象、基于三维几何模型、包含其他信息和支持开放式标准。

89.（√）提升全过程协同效率是 BIM 技术在进度管理中的优势。

90.（√）基于 BIM 的深化设计可以笼统地分为两类，包括专业性深化设计和综合性深化设计。

91.（√）模型的细致程度英文称作 Levelof Details，也叫做 Levelof Development。描述了一个 BIM 模型构件单元从最低级的近似概念化的程度发展到最高级的演示级精度的步骤。

92.（√）无法进行成本控制不属于现阶段 BIM 在应用中的挑战。

93.（√）BIM 培训讲师负责面向学员进行相关 BIM 软件培训。

94.（√）冲突检查过程是需要计划与组织管理的过程，冲突检查人员也被称作 BIM 协调工程师，他们将负责对检查结果进行记录、提交、跟踪提醒与覆盖确认。

95.（√）咨询辅助管理模式下业主分别同设计单位签订设计合同、同 BIM咨询公司签订 BIM 咨询服务合同，先由设计单位进行设计，BIM 咨询公司根据设计资料进行三维建模，并进行设计、碰撞检查，随后将检查结果及时反馈以减少工程变更。

96.（√）成本风险跟踪控制不属于 BIM 技术在工程项目成本控制中的应用。

97.（√）建筑 BIM 自动翻模不能实现的功能是根据墙的外立面施工图来创建模型外立面构件。

98.（√）在 BIM 辅助招投标中，投标方根据 BIM 模型快速获取正确的工程量信息，与招标文件的工程量清单比较，可以制定更好的投标策略。

99.（√）LOD 描述了一个 BIM 模型构件单元从最低级的近似概念化的程度发展到最高级的演示级精度的步骤。

100.（√）LOD 的定义可以用于两种途径：确定模型阶段输出结果以及分配建模任务。

101.（√）关于施工节地中的 BIM 应用，场地分析是研究影响建筑物定位的主要因素，是确定建筑物的空间方位和外观、建立建筑物与周围景观联系的过程。

102.（√）项目质量控制是为了确保项目达到客户所规定的质量要求所实施的一系列管理过程，其不包含项目质量提升。

103.（√）基于精细化设计理念的数字化模拟与评估不属于设计方项目管理内容。

104.（√）BIM 实施目标即在建设项目中将要实施的主要价值和相应的 BIM应用（任务）。

105.（√）基于 BIM 技术的公共安全管理不包括空间环保管理。

106.（√）PDCA 的工作方法内容包括：计划、实施、检查、处理。

107.（√）结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施，并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案。

108.（√）依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。

109.（√）企业在应用 BIM 技术进行项目管理时，需明确自身在管理过程中的目标，并结合 BIM 本身特点确定 BIM 辅助项目管理的服务目标。

110.（√）设计主导管理模式是由业主委托一家设计单位，将拟建项目所需的 BIM 应用要求等以 BIM 合同的方式进行约定，由设计单位建立 BIM 设计模型，并在项目实施过程中提供 BIM 技术指导、模型信息的更新与维护、BIM 模型的应用管理等。

111.（√）国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

112.（√）竣工图是工程竣工验收后真实反映建设工程项目施工结果的图样。竣工图的编制整理、审核盖章、交换验收应按国家对竣工图的要求办理，其中：承包人应根据施工合同约定提交合格的竣工图。

113.（√）目前基于 BIM 的工程项目施工质量管理主要包括产品质量管理及技术质量管理。

114.（√）用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检。

115.（√）基于 BIM 技术进行设计阶段的造价控制具有较高的可实施性。

116.（√）施工过程仿真模拟计算属于 BIM 技术在工程项目施工安全管理中的应用。

117.（√）BIM 技术在建造准备阶段中，基于 BIM 技术的虚拟施工管理在项目实施过程中带来的好处主要体现在施工方法可视化、施工方法验证过程化及施工组织控制化等三个方面。

118.（√）设计主导管理模式是由业主委托一家设计单位，将拟建项目所需的 BIM 应用要求等以 BIM 合同的方式进行约定，由设计单位建立 BIM 设计模型，并在项目实施过程中提供 BIM 技术指导、模型信息的更新与维护、BIM 模型的应用管理等。

119.（√）场地规划实施管理流程是数据准备一操作实施一成果。

120.（√）项目实施效果评价是指在项目竣工一段时间之后进行评价。

121.（√）政府监管机构并不参与具体的项目建设，主要负责监督管理建设项目中与本机构智能相关的内容。

122.（√）在业主自主管理的模式下，初期建设单位主要将 BIM 技术集中用于建设项目的勘察、设计以及项目沟通、展示与推广。

123.（√）实施 BIM 方案时，先确定 BIM 应用业务目标，接着确定 BIM 应用具体内容，而后选择 BIM 应用技术路线。

124.（√）虚拟施工管理属于 BIM 技术在项目建造准备阶段的应用。

125.（√）BIM 实施技术路线是指对要达到项目目标准备采取的技术手段、具体步骤及解决关键性问题的方法等在内的研究途径。

126.（√）BIM 技术在项目建造阶段的应用主要体现在虚拟施工的管理上，虚拟施工管理在项目实施过程中带来的好处包含施工方法可视化。

127.（√）实施目标属于编制 BIM 实施计划内容。

128.（√）组织机构属于编制 BIM 实施计划内容。

129.（√）与传统方式相比，BIM 在实施应用过程中是以各专业 BIM 模型为基础，来进行工程信息的分析、处理。

130.（√）BIM 实施模式不包括政府主导管理模式。

131.（√）项目采购管理指的是为了从项目实施组织之外获得所需资源或服务所采取的一系列管理措施。

132.（√）《建筑工程设计信息模型交付标准》为建筑信息模型提供统一的数据端口，以促使国内各设计企业（团队）在同一数据体系之下工作与交流，并实施广泛的数据交换和共享。

133.（√）施工单位是项目的最终实现者，是竣工模型的创建者。

134.（√）基于建设工程项目的具体需求，可能会逐渐出现针对解决具体问题的各种个性化且具有创新性的新 BIM 软件、BIM 产品及 BIM 应用平台。

135.（√）基于 BIM 可持续（绿色）分析软件可对项目进行日照、风环境、热工、噪音等方面的分析。

136.（√）在进度计划编制 BIM 应用中，可基于项目特点创建工作分解结构。工作分解结构应根据项目的整体工程、单位工程、分部工程、分项工程、施工段、工序依次分解。

137.（√）通过构建 BIM 数据模型，可以有效地整合项目工程的造价数据，实现信息资源的传输和共享，为技术人员的造价管理工作提供全面的数据信息服务，降低管理工作的难度和强度，提升工作效率，并有效地缩短工程工期，提升建筑企业的经济效益。

138.（√）BIM 技术在预制构件上的运用是依靠 BIM 模型来实施的，而 BIM的核心是信息，所以在设计、施工、运维阶段最注重的是信息共享。

139.（√）BIM 应用策划作为项目整体计划的一部分，应与项目整体计划协调一致。

140.（√）面向应用的交付宜包括需求定义、模型实施和模型交付三个过程。

141.（√）基于 BIM 技术的协同设计是指建立统一的设计标准，包括图层、颜色、线型、打印样式等，在此基础上，所有设计专业及人员在一个统一的平台上进行设计，从而减少现行各专业之间（以及专业内部）由于沟通不畅或沟通不及时导致的错、漏、碰、缺。

142.（√）项目质量控制体系得以运行的基础条件是人员和资源合理配置。

143.（√）建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的评审、备案、实施和奖惩。

144.（√）建设工程项目进度控制的措施中，“定义项目进度计划系统的组成”属于组织措施。

145.（√）应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价，投资的计划值是工程预算。

146.（√）某项目部按施工总进度计划、主体工程施工计划、钢筋工程施工计划，构建了承包项目的进度计划系统，则该进度计划系统是按不同计划深度组成的计划系统。

147.（√）结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本，属于成本管理的技术措施。

148.（√）某工程采用建设项目工程总承包的模式，则项目总进度目标的控制是业主方与工程总承包方的任务。

149.（√）建设项目供货进度计划应包括的供货环节是采购、制造、运输。

150.（√）应用动态控制原理控制项目投资时，属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是工程预算与工程概算。

151.（√）钢结构 BIM 三维实体建模出图进行深化设计的过程，其本质就是进行电脑预拼装，实现“所见即所得”的过程。

152.（√）根据我国保险制度，工程一切险通常由项目法人办理。

153.（√）根据建设项目信息的内容属性，质量控制信息应归类为技术类信息。

154.（√）国内实行建筑企业资质管理制度，属于控制建设工程项目质量影响因素的人的因素。

155.（√）消防用水与其他用水共用的水池，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。

156.（√）消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。

157.（√）自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组件，以及管道、供水设施等组成，能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

158.（√）项目经理是绿色施工组织实施的第一责任人。

159.（√）投标保证金不得超过项目估算价的 2%，但最高不得超过 80 万。

160.（√）建筑信息模型中信息的分类应符合可扩延性、兼容性和综合实用性原则。

161.（√）BIM 建筑信息模型可在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调。

162.（√）照明控制图包括照明控制原理图和特殊照明装置图。

163.（√）权利人向义务人提出履行请求可以引起诉讼时效中断。

164.（√）参数化修改引擎指的是通过参数更改技术使用户对建筑设计或文档部分作的任何改动，都可以自动在其他相关联的部分反映出来。

165.（√）投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效。

166.（√）在梯段信息设置中，'自动生成平台'选项会影响楼梯结构的三维建模精度。

167.（√）导出 GFC 格式文件时，系统会自动保留所有视图对象的材质属性信息。

168.（√）正交轴网的横向轴线默认起始轴号为字母 A，纵向轴线起始轴号为数字 1。

169.（√）通过【通用工具】中的【复制】功能创建附加轴线时，偏移量等同于附加轴线与主轴线之间的轴间距。

170.（√）在楼层管理器中，RF 层的建筑标高 20.400 米对应的层高为 0.000米。

171.（√）立面图导出设置中，隐藏线显示模式是默认的导出选项。

172.（√）新建柱类型时，截面参数设置错误将导致后续所有同类构件同步错误。

173.（√）导出建筑剖面图时，需先在平面视图中定义剖切位置才能生成有效文件。

174.（√）在 BIM 软件中创建柱时，必须先通过【柱】选项卡选择工具才能开始创建。

175.（√）BIM 软件进行尺寸标注时，连续标注功能适用于轴线间距的毫米级精确标注。

176.（√）剪刀梯的防火分区设置需要确保两个梯段通向不同的安全出口。

177.（√）在三维视图中调整楼梯栏杆高度时，平面视图的二维标注会自动同步更新。

178.（√）双跑楼梯的休息平台深度参数设置与踏步宽度存在强正比关系。

179.（√）剪刀梯的梯段净宽参数设置需要同时满足两跑楼梯的通行规范要求。

180.（√）创建双跑楼梯时，踏步高度和踏步数量的参数设置存在自动计算关联性。

181.（√）女儿墙的截面轮廓校验包含几何闭合性检查和轮廓线自相交检测两个层级。

182.（√）女儿墙自定义截面轮廓必须同时满足闭合性和单层线条绘制两个条件。

183.（√）用户可通过断开连接功能将散水构件分解为多个独立段以适配复杂地形。

184.（√）当两段散水构件以任意角度相交时，软件会自动生成斜接节点以保证连接完整性。

185.（√）BIM 成本模型能够直接与国内工程计价软件实现数据同步，无需中间格式转换。